UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4

LUCAS DE ARAUJO VERGARA – N090758

VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

MONITORAMENTO E PREVISÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO RESIDENCIAL COM INTERNET DAS COISAS E APRENDIZADO DE MÁQUINA EM NUVEM

SÃO PAULO

2026

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4

LUCAS DE ARAUJO VERGARA – N090758

VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

MONITORAMENTO E PREVISÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO RESIDENCIAL COM INTERNET DAS COISAS E APRENDIZADO DE MÁQUINA EM NUVEM

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Paulista – UNIP, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Marco Gomes

SÃO PAULO

2026

# DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso I, alínea “c”, da Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, que institui a Política de Integridade na Atividade Científica, os autores declaram o uso da ferramenta de Inteligência Artificial Generativa Claude Opus 5, desenvolvida pela Anthropic, no desenvolvimento deste trabalho, especificando a seguir a fase da pesquisa e a finalidade de cada uso.

Registra-se, preliminarmente, uma distinção necessária. Este trabalho emprega técnicas de Inteligência Artificial como objeto de estudo, na forma dos modelos de aprendizado supervisionado descritos na seção 3.7, os quais constituem parte do sistema desenvolvido e não configuram uso de Inteligência Artificial Generativa. A presente declaração refere-se exclusivamente ao emprego de ferramentas generativas como instrumento auxiliar na elaboração do documento e do projeto, conforme discriminado no Quadro 19.

Quadro 19 – Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa

| Ferramenta | Fase da pesquisa | Finalidade do uso |
| --- | --- | --- |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Concepção e delimitação do tema | Discussão de alternativas de escopo, análise crítica da viabilidade técnica e identificação de restrições normativas e de segurança do tema originalmente proposto. |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Revisão de literatura | Auxílio na identificação de termos de busca e na organização temática das referências. A localização, a leitura e a verificação de cada fonte na base original foram realizadas pelos autores. |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Estruturação e redação | Sugestão de estrutura de capítulos em conformidade com as normas institucionais e auxílio na redação e no refinamento da linguagem acadêmica de seções do texto. |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Modelagem do projeto | Auxílio na elaboração dos quadros comparativos de componentes, na especificação da arquitetura em camadas e na modelagem do banco de dados. |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Desenvolvimento | Geração de código-fonte de referência para o firmware e para o script de treinamento dos modelos, constantes dos Apêndices A e B, posteriormente compilado, executado, corrigido e validado pelos autores em ambiente real. |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Elaboração de artefatos gráficos | Geração das versões preliminares dos diagramas apresentados nas Figuras 1 a 6, revisadas e validadas pelos autores quanto à correspondência com o sistema implementado. |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | Normalização | Verificação de conformidade da formatação e das referências com as normas da ABNT. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os autores declaram que nenhum conteúdo gerado por ferramenta de Inteligência Artificial Generativa foi incorporado ao trabalho sem revisão crítica prévia. Todas as referências bibliográficas citadas foram localizadas e conferidas nas fontes originais pelos autores; todos os dados experimentais apresentados foram obtidos por medição direta no protótipo construído ou extraídos de base de dados pública devidamente referenciada; e todo o código-fonte constante dos apêndices foi executado e validado em ambiente real. Nenhum dado, resultado ou referência foi produzido ou estimado por ferramenta generativa.

Os autores assumem integral responsabilidade pela originalidade, pela veracidade e pelo conteúdo do texto final, bem como pelos eventuais erros nele contidos.

# RESUMO

O consumo residencial representa parcela expressiva da demanda de energia elétrica no Brasil, e sua gestão eficiente é um dos pilares do conceito de cidades inteligentes. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e previsão de consumo energético residencial que integra dispositivos de Internet das Coisas, computação em nuvem e algoritmos de aprendizado de máquina. A pesquisa é de natureza aplicada, abordagem quantitativa e procedimento experimental. O sistema é composto por um nó de medição agregada, baseado no microcontrolador ESP32 e no transformador de corrente de núcleo bipartido SCT-013-030, aplicado de forma não invasiva a um circuito derivado de uma unidade consumidora residencial em tensão de rede. O método de acoplamento é exclusivamente magnético, dispensando o seccionamento de condutores e a remoção de isolamento. Os dados medidos são transmitidos por Wi-Fi utilizando o protocolo MQTT para uma infraestrutura hospedada em nuvem, composta por broker gerenciado, serviço de ingestão, banco de dados relacional PostgreSQL e serviço de inferência. Para a etapa de previsão, além da série coletada pelo protótipo, utilizou-se a base pública Individual Household Electric Power Consumption, do repositório da Universidade da Califórnia em Irvine, que fornece volume histórico suficiente para o treinamento supervisionado. Foram implementados e comparados três modelos de previsão de consumo horário: um baseline de persistência sazonal, uma regressão linear regularizada e um regressor Random Forest, avaliados pelas métricas MAE, RMSE e MAPE sob validação temporal. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos, verificando-se as hipóteses formuladas. Conclui-se que a arquitetura proposta é tecnicamente viável, de baixo custo e reprodutível, constituindo base para aplicações de eficiência energética residencial.

Palavras-chave: Internet das Coisas. Aprendizado de Máquina. Previsão de Carga. Eficiência Energética. Cidades Inteligentes.

# ABSTRACT

Residential consumption accounts for a significant share of electricity demand in Brazil, and its efficient management is one of the pillars of the smart city concept. This work presents the development of a residential energy consumption monitoring and forecasting system that integrates Internet of Things devices, cloud computing and machine learning algorithms. The research is applied in nature, quantitative in approach and experimental in procedure. The system consists of an aggregate measurement node based on the ESP32 microcontroller and the SCT-013-030 split-core current transformer, applied non-invasively to a branch circuit of a residential consumer unit at mains voltage. Coupling is purely magnetic, requiring no conductor sectioning or insulation removal. Measured data are transmitted over Wi-Fi using the MQTT protocol to a cloud-hosted infrastructure comprising a managed broker, an ingestion service, a PostgreSQL relational database and an inference service. For the forecasting stage, in addition to the series collected by the prototype, the public Individual Household Electric Power Consumption dataset from the University of California Irvine repository was used, providing sufficient historical volume for supervised training. Three hourly consumption forecasting models were implemented and compared: a seasonal persistence baseline, a regularized linear regression and a Random Forest regressor, evaluated by MAE, RMSE and MAPE metrics under temporal validation. The results are presented and discussed, and the formulated hypotheses are verified. It is concluded that the proposed architecture is technically feasible, low cost and reproducible, constituting a basis for residential energy efficiency applications.

Keywords: Internet of Things. Machine Learning. Load Forecasting. Energy Efficiency. Smart Cities.

# SUMÁRIO

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA	3

RESUMO	5

ABSTRACT	6

SUMÁRIO	7

1 INTRODUÇÃO	11

1.1 Contextualização	11

1.2 Problema de pesquisa	12

1.3 Objetivos	12

1.3.1 Objetivo geral	12

1.3.2 Objetivos específicos	12

1.4 Justificativa	13

1.5 Delimitação do escopo	13

1.6 Estrutura do trabalho	14

2 REVISÃO LITERÁRIA	15

2.1 Cidades inteligentes e eficiência energética	15

2.2 Internet das Coisas em sistemas energéticos	15

2.3 Medição de grandezas elétricas em sistemas embarcados	16

2.3.1 Comparativo de plataformas de processamento embarcado	17

2.3.2 Comparativo de sensores de medição elétrica	18

2.4 Aprendizado de máquina aplicado à previsão de consumo	19

2.5 Métricas de avaliação e validação temporal	21

2.6 Bases de dados públicas	21

2.7 Trabalhos relacionados e lacunas identificadas	22

2.8 Tendências recentes e posicionamento tecnológico	22

2.9 Hipóteses da pesquisa	23

3 METODOLOGIA	24

3.1 Classificação da pesquisa	24

3.2 Delineamento experimental	24

3.3 Arranjo experimental e considerações de segurança	25

3.4 Procedimento de coleta de dados do protótipo	27

3.5 Base de dados pública utilizada	28

3.6 Pré-processamento dos dados	29

3.7 Modelagem preditiva	29

3.7.1 Atributos preditores	29

3.7.2 Modelos implementados	30

3.7.3 Esquema de validação	30

3.7.4 Métricas de avaliação	31

3.8 Ferramentas e tecnologias empregadas	31

4 ENGENHARIA DE SOFTWARE	32

4.1 Elicitação de requisitos e identificação de stakeholders	32

4.2 Escopo do sistema	32

4.3 Requisitos funcionais	33

4.4 Requisitos não funcionais	33

4.5 Critérios de qualidade	34

4.6 Processo de desenvolvimento	34

4.7 Diagrama de casos de uso	35

4.8 Diagrama de atividades	36

4.9 Diagrama de sequência	38

4.10 Cronograma de execução	38

5 ARQUITETURA DO SISTEMA	40

5.1 Visão geral em camadas	40

5.2 Camada de percepção	40

5.3 Camada de comunicação	41

5.4 Camada de aplicação	42

5.5 Camada analítica	42

5.6 Camada de apresentação	43

5.7 Padrões arquiteturais adotados	43

6 ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA	45

6.1 Estratégia de implantação em nuvem	45

6.2 Composição dos serviços	45

6.3 Diagrama de implantação	46

6.4 Segurança	47

6.5 Disponibilidade e tolerância a falhas	47

7 ARQUITETURA DO BANCO DE DADOS	48

7.1 Especificação dos dados	48

7.2 Modelagem lógica	48

7.3 Modelo entidade-relacionamento	49

7.4 Modelagem física	50

7.5 Justificativa das decisões de modelagem	52

7.6 Utilização pelo sistema	52

8 RELATÓRIO DE TESTES DO SOFTWARE	54

8.1 Estratégia de teste	54

8.2 Casos de teste especificados	54

8.3 Execução e resultados dos testes	55

9 RESULTADOS E ANÁLISE	56

9.1 Protótipo construído	56

9.2 Caracterização da série coletada	56

9.3 Validação da instrumentação	56

9.4 Efeito do fator de potência sobre a estimativa	56

9.5 Desempenho dos modelos de previsão	58

9.6 Análise dos resultados	58

9.7 Verificação das hipóteses	58

9.8 Limitações do trabalho	58

10 CONCLUSÕES	60

11 PROJETOS FUTUROS	61

REFERÊNCIAS	63

APÊNDICE A – FIRMWARE DO NÓ SENSOR	66

APÊNDICE B – SCRIPT DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DOS MODELOS	68

APÊNDICE C – ESQUEMA COMPLETO DO BANCO DE DADOS	70

APÊNDICE D – LISTA DE MATERIAIS E CUSTO DO PROTÓTIPO	71

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Contextualização

O conceito de cidade inteligente pressupõe o emprego de tecnologias da informação e comunicação para elevar a eficiência dos serviços urbanos, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida da população. Entre os domínios que compõem esse conceito, a gestão da energia elétrica ocupa posição central, pois condiciona tanto o custo de operação da cidade quanto sua pegada ambiental. A modernização das redes elétricas, materializada no conceito de smart grid, introduziu a bidirecionalidade do fluxo de energia e de informação, permitindo monitoramento e controle distribuídos que o modelo centralizado do século XX não contemplava (FARHANGI, 2010).

No Brasil, a classe residencial responde por aproximadamente 30% do consumo total de energia elétrica e concentra o maior número de unidades consumidoras do país (EPE, 2025), o que a torna alvo prioritário de políticas de eficiência.

Dentro desse cenário, a unidade consumidora residencial é a menor célula da rede urbana e, simultaneamente, uma das mais numerosas. A soma do comportamento individual de milhões de residências determina o perfil de carga de uma cidade, incluindo os horários de pico que dimensionam toda a infraestrutura de geração e distribuição. Intervenções de eficiência energética no setor residencial possuem, portanto, efeito agregado relevante, mas dependem de uma condição prévia: a existência de informação granular sobre como e quando a energia é consumida.

[INSERIR DADO ESTATÍSTICO DO SETOR RESIDENCIAL]

O medidor convencional instalado na maior parte das residências brasileiras informa apenas o total acumulado no ciclo de faturamento. O morador recebe, ao final do mês, um valor agregado que não permite identificar qual equipamento consumiu mais, em que horário ocorreram os picos, nem qual será o consumo previsto para o período seguinte. Essa opacidade impede decisões informadas de economia. A Internet das Coisas oferece o instrumento para superar essa limitação, ao permitir que sensores de baixo custo coletem e transmitam medições em intervalos curtos (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010), enquanto técnicas de aprendizado de máquina transformam a série histórica resultante em previsão de comportamento futuro (KONG et al., 2019).

## 1.2 Problema de pesquisa

A partir do contexto apresentado, formula-se o seguinte problema de pesquisa:

De que forma a integração entre sensoriamento IoT de baixo custo, computação em nuvem e algoritmos de aprendizado de máquina pode viabilizar o monitoramento granular e a previsão de curto prazo do consumo de energia elétrica em ambiente residencial?

A investigação desse problema envolve três dimensões complementares: a viabilidade técnica da instrumentação com hardware acessível, a adequação de uma arquitetura em nuvem para ingestão e persistência contínua de telemetria, e a capacidade de modelos de aprendizado supervisionado de produzir previsões cuja acurácia supere abordagens estatísticas triviais.

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar experimentalmente um sistema integrado de monitoramento e previsão de consumo de energia elétrica residencial, baseado em dispositivos de Internet das Coisas, infraestrutura de computação em nuvem e modelos de aprendizado de máquina.

### 1.3.2 Objetivos específicos

- Levantar, na literatura científica, o estado da arte em sensoriamento energético IoT e em previsão de carga residencial de curto prazo.

- Especificar e construir um protótipo físico de nó de medição agregada, capaz de medir de forma não invasiva a corrente e estimar a potência de um circuito residencial em corrente alternada.

- Projetar e implantar uma arquitetura em nuvem para ingestão, persistência e disponibilização das medições, contemplando broker de mensagens, serviço de aplicação e banco de dados relacional.

- Implementar e comparar modelos de previsão de consumo horário, incluindo um baseline de persistência sazonal, uma regressão linear regularizada e um regressor Random Forest.

- Avaliar o desempenho preditivo dos modelos por meio das métricas MAE, RMSE e MAPE, sob esquema de validação temporal.

- Desenvolver interface web para visualização do histórico de consumo, da previsão de curto prazo e da estimativa de custo associada.

- Verificar as hipóteses formuladas e discutir as limitações e a aplicabilidade da solução proposta.

## 1.4 Justificativa

A relevância deste trabalho se sustenta em três eixos. Do ponto de vista social e ambiental, a informação detalhada de consumo é reconhecidamente um instrumento de mudança de comportamento: conhecer o custo em tempo real de manter um equipamento ligado altera a decisão do usuário, e o efeito agregado dessa mudança contribui para a redução da demanda em horários críticos e, consequentemente, para a diminuição do acionamento de fontes de geração complementares de maior custo e impacto ambiental.

Do ponto de vista acadêmico, verifica-se na literatura predominância de estudos conduzidos exclusivamente em ambiente de simulação computacional ou sobre bases de dados históricas, com menor incidência de trabalhos que documentem de ponta a ponta a construção de um sistema físico integrado à nuvem. O presente trabalho contribui ao registrar integralmente essa cadeia, do condicionamento do sinal do sensor até a entrega da previsão em interface web.

Do ponto de vista técnico e econômico, a arquitetura proposta emprega exclusivamente componentes de hardware de baixo custo e serviços de nuvem em camada gratuita ou de custo reduzido, o que a torna reprodutível por outros pesquisadores e potencialmente escalável para aplicação real, sem barreira de investimento inicial significativa.

## 1.5 Delimitação do escopo

Este trabalho se restringe ao monitoramento e à previsão de consumo, não contemplando qualquer forma de atuação ou controle sobre a rede elétrica. Não estão no escopo: o acionamento ou o controle de cargas, a integração com geração distribuída ou armazenamento e a interação com sistemas da concessionária. Essa delimitação é deliberada, uma vez que a atuação sobre o fluxo de energia elétrica está sujeita a requisitos normativos e de segurança que extrapolam o âmbito de um trabalho de graduação. A medição, por sua vez, é realizada em corrente alternada na tensão da rede, por método não invasivo que dispensa qualquer intervenção em condutores energizados, conforme detalhado na seção 3.3.

## 1.6 Estrutura do trabalho

O trabalho está organizado em onze seções. A seção 2 apresenta a revisão da literatura e formula as hipóteses de pesquisa. A seção 3 descreve a metodologia, incluindo o delineamento experimental e o tratamento dos dados. A seção 4 documenta o processo de engenharia de software adotado. As seções 5, 6 e 7 detalham, respectivamente, a arquitetura do sistema, da infraestrutura e do banco de dados. A seção 8 apresenta o relatório de testes. A seção 9 expõe e analisa os resultados. As seções 10 e 11 trazem as conclusões e as propostas de trabalhos futuros, seguidas das referências e dos apêndices.

# 2 REVISÃO LITERÁRIA

Esta seção apresenta a evolução e o estado atual do conhecimento sobre os temas que fundamentam o trabalho, partindo do contexto das cidades inteligentes e da eficiência energética, passando pela Internet das Coisas e pelas técnicas de medição de grandezas elétricas, e culminando na aplicação de aprendizado de máquina à previsão de carga residencial. Ao final, são identificadas as lacunas encontradas e enunciadas as hipóteses da pesquisa.

## 2.1 Cidades inteligentes e eficiência energética

A transição das redes elétricas de um modelo centralizado para um modelo digitalizado e distribuído constitui um dos marcos tecnológicos das últimas décadas. Gellings (2009) descreve o smart grid como a infraestrutura que habilita simultaneamente a eficiência energética e a resposta à demanda, ao dotar a rede de capacidade de medição, comunicação e controle. Farhangi (2010) complementa essa caracterização ao enfatizar que a mudança essencial reside na bidirecionalidade: tanto a energia quanto a informação passam a fluir nos dois sentidos entre concessionária e consumidor.

No âmbito das cidades inteligentes, essa capacidade de medição distribuída é pré-requisito para qualquer política de eficiência em escala urbana. A literatura converge no entendimento de que não é possível gerir aquilo que não se mede, e que a granularidade da medição determina o teto da eficiência alcançável. A medição mensal agregada, praticada convencionalmente, é suficiente para faturamento, mas insuficiente para diagnóstico e intervenção.

## 2.2 Internet das Coisas em sistemas energéticos

A Internet das Coisas é definida por Atzori, Iera e Morabito (2010) como o paradigma de interconexão de objetos físicos dotados de capacidade de sensoriamento, processamento e comunicação, integrados à infraestrutura de rede existente. Os autores organizam o domínio em uma estrutura conceitual amplamente adotada, composta por três camadas: a camada de percepção, responsável pela aquisição de grandezas do mundo físico por meio de sensores; a camada de rede, responsável pelo transporte dos dados; e a camada de aplicação, onde ocorrem o processamento, o armazenamento e a entrega de valor ao usuário final.

No domínio energético, a camada de percepção é ocupada por sensores de tensão e corrente acoplados a microcontroladores. A camada de rede tipicamente emprega Wi-Fi em ambientes residenciais, dada a disponibilidade prévia da infraestrutura, associada a protocolos de mensageria leves. Entre estes, destaca-se o MQTT, protocolo de publicação e assinatura padronizado pela OASIS (2019), projetado para operar sobre redes de banda limitada e dispositivos de recurso restrito, características típicas de nós IoT.

Atzori, Iera e Morabito (2010) advertem, contudo, que a mera coleta e transmissão de dados não constitui, por si só, uma solução: o valor emerge do processamento aplicado sobre os dados coletados. Essa observação estabelece a ponte necessária entre IoT e as técnicas de inteligência artificial discutidas adiante.

## 2.3 Medição de grandezas elétricas em sistemas embarcados

A instrumentação de circuitos elétricos por meio de sistemas embarcados admite duas abordagens principais. A medição intrusiva insere o instrumento em série ou em paralelo com o circuito, obtendo alta precisão ao custo de exigir intervenção física na instalação. A medição não intrusiva emprega acoplamento indutivo, por meio de transformadores de corrente do tipo alicate, que envolvem o condutor sem contato elétrico direto, oferecendo isolamento galvânico completo em troca de menor precisão e da necessidade de estimar ou medir separadamente a tensão.

Para circuitos de corrente alternada em tensão de rede, o transformador de corrente de núcleo bipartido constitui a solução consolidada em aplicações de monitoramento residencial. O dispositivo opera como transformador cujo primário é o próprio condutor sob medição e cujo secundário produz corrente proporcional, permitindo estimar o valor eficaz sem contato elétrico com o circuito monitorado. O projeto OpenEnergyMonitor (2024), referência técnica na área de monitoramento energético de edificações, adota esse princípio e documenta o modelo SCT-013 como sensor de referência, recomendando sua aplicação ao condutor de alimentação da edificação.

Para circuitos de corrente contínua e baixa potência, por contraste, emprega-se tipicamente a medição por resistor shunt, a exemplo do circuito integrado INA219 da Texas Instruments (2015), cuja faixa de operação se limita a barramentos de até 26 volts em corrente contínua, sendo por isso inaplicável à rede residencial.

Quanto à plataforma de processamento, o microcontrolador ESP32, da Espressif Systems (2023), integra em encapsulamento único processador de dois núcleos, conversores analógico-digitais, interfaces I2C e SPI, e rádios Wi-Fi e Bluetooth nativos. Essa integração dispensa módulos de comunicação externos e reduz simultaneamente o custo e a complexidade do nó sensor, razão pela qual a plataforma predomina em trabalhos recentes de instrumentação IoT.

A seleção dos componentes de hardware deste trabalho foi conduzida por comparação sistemática entre alternativas concorrentes, considerando custo, consumo, interface de comunicação, isolamento elétrico e adequação à faixa de operação. As subseções seguintes documentam essa avaliação.

### 2.3.1 Comparativo de plataformas de processamento embarcado

A escolha da plataforma de processamento condiciona custo, consumo, capacidade de comunicação e complexidade de desenvolvimento do nó. Foram avaliadas quatro alternativas de ampla adoção em projetos de instrumentação, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Comparativo de plataformas de processamento embarcado

| Plataforma | Conectividade | Consumo típico | Custo aprox. | Avaliação para este trabalho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno (ATmega328P) | Nenhuma nativa; exige módulo externo | baixo | R$ 60 | Descartada. A ausência de rádio nativo obrigaria a acrescentar módulo ESP-01 ou Ethernet, elevando custo total, número de pontos de falha e complexidade do firmware. Memória de 2 kB de RAM é insuficiente para buffer local e cliente TLS. |
| Raspberry Pi 4 | Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet nativos | alto (2 a 6 W) | R$ 400+ | Descartada. Custo cerca de dez vezes superior e consumo incompatível com nó permanentemente energizado. Executa sistema operacional completo, o que introduz necessidade de manutenção e risco de corrupção de cartão SD em operação contínua. |
| ESP8266 (NodeMCU) | Wi-Fi nativo | baixo | R$ 30 | Descartada por margem estreita. Atende ao caso de uso, mas dispõe de um único núcleo, menor quantidade de memória e conversor analógico-digital de menor resolução, o que reduz a folga para expansão futura do firmware. |
| ESP32 (DevKit WROOM-32) | Wi-Fi e Bluetooth nativos | baixo (aprox. 0,5 W) | R$ 40 | Selecionada. Rádio integrado, dois núcleos de processamento, memória suficiente para pilha TLS e buffer local, barramento I2C nativo e amplo ecossistema de bibliotecas. Serepas et al. (2025) documentam a viabilidade da plataforma para funções de gateway IoT residencial completo. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A comparação evidencia que a decisão não se resume ao menor preço. O Arduino Uno é competitivo em custo unitário, mas perde a vantagem ao exigir módulo de comunicação adicional; o Raspberry Pi oferece capacidade muito superior à necessária, ao custo de preço e consumo desproporcionais. O ESP32 posiciona-se no ponto de equilíbrio entre custo, consumo e capacidade, razão pela qual predomina na literatura recente de monitoramento energético residencial.

### 2.3.2 Comparativo de sensores de medição elétrica

A seleção do sensor é condicionada por três exigências: operar em corrente alternada na tensão da rede residencial, dispensar qualquer intervenção que exponha condutores energizados, e apresentar custo compatível com a proposta. As alternativas avaliadas constam do Quadro 2.

Quadro 2 – Comparativo de sensores para medição de corrente em circuitos residenciais

| Sensor | Grandeza e faixa | Interface | Isolamento | Avaliação para este trabalho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INA219 | Tensão até 26 V e corrente em circuitos de corrente contínua | Digital I2C | Não isolado; medição por resistor shunt | Descartado. Opera exclusivamente em corrente contínua e em barramentos de até 26 V, sendo eletricamente incompatível com a rede residencial em 127 V de corrente alternada (TEXAS INSTRUMENTS, 2015). |
| ACS712 | Corrente contínua ou alternada até 5, 20 ou 30 A | Analógica | Isolamento por efeito Hall | Descartado. Exige inserção em série no circuito, o que implica seccionar o condutor e expor pontos energizados. Apresenta ainda deriva térmica do valor de repouso e ruído significativo na saída analógica. |
| PZEM-004T | Tensão, corrente, potência, energia e fator de potência em corrente alternada | Serial (UART) | Isolado no acoplamento, porém exige ligação galvânica à rede | Descartado. Entrega o conjunto mais completo de grandezas, inclusive fator de potência, mas requer conexão direta aos condutores de fase e neutro para amostragem de tensão, o que contraria a exigência de não intervenção em condutores energizados. |
| SCT-013-030 (transformador de corrente de núcleo bipartido) | Corrente alternada até 30 A | Analógica (saída em tensão, com resistor de carga interno) | Acoplamento exclusivamente magnético; isolamento galvânico total; não invasivo | Selecionado. Mede por indução, envolvendo o condutor sem romper o isolamento nem estabelecer contato elétrico com a rede. É o sensor adotado como referência pelo projeto OpenEnergyMonitor (2024) para monitoramento de consumo em edificações. A mesma peça e a mesma técnica aplicam-se, sem alteração, ao condutor de entrada de uma unidade consumidora. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A decisão privilegia a segurança operacional e a fidelidade ao objeto de estudo em detrimento da completude das grandezas medidas. O SCT-013-030 fornece exclusivamente a corrente eficaz, de modo que a potência é obtida assumindo-se a tensão nominal da rede, conforme detalhado na seção 3.3. Trata-se de aproximação usual em sistemas de monitoramento residencial de baixo custo, cuja limitação está registrada na seção 9.7.

Cabe registrar uma restrição de instalação decorrente do princípio de funcionamento do sensor. O transformador de corrente deve envolver um único condutor. Caso seja aplicado sobre um cabo que contenha simultaneamente os condutores de ida e retorno, os campos magnéticos gerados por ambos se cancelam e a saída resultante é nula (OPENENERGYMONITOR, 2024). A separação prévia dos condutores é, portanto, condição necessária da medição, e o procedimento adotado está descrito na seção 3.3.

## 2.4 Aprendizado de máquina aplicado à previsão de consumo

A previsão de carga elétrica constitui problema clássico de análise de séries temporais. Hyndman e Athanasopoulos (2021) sistematizam o campo e estabelecem um princípio metodológico fundamental para este trabalho: qualquer modelo proposto deve ser confrontado com métodos de referência simples, sob pena de sua sofisticação não corresponder a ganho real de acurácia. Entre esses métodos de referência, destaca-se a previsão por persistência sazonal, na qual o valor previsto para determinado instante corresponde ao valor observado no mesmo instante do ciclo anterior.

Séries de consumo residencial apresentam múltiplas sazonalidades sobrepostas — diária, semanal e anual — e volatilidade substancialmente superior à observada em séries agregadas de subestações ou regiões, uma vez que refletem o comportamento estocástico de um número reduzido de indivíduos. Kong et al. (2019) documentam essa dificuldade e demonstram que redes neurais recorrentes do tipo Long Short-Term Memory, cuja arquitetura foi originalmente proposta por Hochreiter e Schmidhuber (1997), obtêm desempenho superior a métodos convencionais na previsão de curto prazo em nível domiciliar. Revisão sistemática recente conduzida por Dong et al. (2025) confirma a consolidação das abordagens de aprendizado profundo nesse domínio, mas registra que a acurácia em nível domiciliar permanece substancialmente inferior à obtida em séries agregadas, permanecendo como problema em aberto. Cao et al. (2025) reforçam esse diagnóstico ao afirmar que o desempenho dos modelos existentes para previsão residencial individual ainda é insuficiente, propondo arquiteturas híbridas que incorporam variáveis meteorológicas para mitigar a incerteza característica desse nível de agregação.

Não obstante, a literatura registra que métodos baseados em árvores de decisão frequentemente igualam ou superam arquiteturas de aprendizado profundo em séries de extensão moderada, com custo computacional e esforço de ajuste significativamente inferiores. O algoritmo Random Forest, proposto por Breiman (2001), combina múltiplas árvores treinadas sobre amostras bootstrap e subconjuntos aleatórios de atributos, produzindo estimador de baixa variância, robusto a ruído e a valores atípicos, e capaz de capturar relações não lineares entre atributos de calendário e consumo sem necessidade de especificação prévia da forma funcional.

Uma linha de pesquisa correlata é a desagregação de cargas, ou monitoramento não intrusivo de aparelhos, inaugurada por Hart (1992), que propôs inferir o consumo individual de cada equipamento a partir da análise das transições no sinal agregado de entrada da residência. Kelly e Knottenbelt (2015a) reformularam o problema por meio de redes neurais profundas, obtendo avanços expressivos. Revisão sistemática recente de Xiang, Su e Zong (2026) organiza o estado atual do campo em métodos baseados em eventos e métodos baseados em estados, apontando como obstáculos persistentes à adoção prática a transferibilidade dos algoritmos entre domicílios, a qualidade dos dados e as preocupações com privacidade. A meta-análise de Jaime et al. (2026), que agregou trinta estudos revisados por pares, reporta desempenho médio expressivo para os modelos de desagregação, mas registra heterogeneidade extrema entre os trabalhos e carência de conjuntos de dados padronizados e de arcabouços de avaliação reprodutíveis. Embora a desagregação não integre o escopo do presente trabalho, que adota submedição direta em pontos instrumentados, o campo é registrado por delimitar a fronteira metodológica adotada.

## 2.5 Métricas de avaliação e validação temporal

A avaliação de modelos de previsão emprega convencionalmente três métricas complementares. O erro absoluto médio, ou MAE, expressa o erro na mesma unidade da grandeza medida e é robusto a valores atípicos. A raiz do erro quadrático médio, ou RMSE, penaliza desproporcionalmente erros de grande magnitude, sendo indicada quando erros severos são particularmente indesejáveis. O erro percentual absoluto médio, ou MAPE, é adimensional e permite comparação entre séries de escalas distintas, apresentando, contudo, instabilidade quando os valores observados se aproximam de zero — condição que ocorre em séries residenciais durante períodos de consumo mínimo (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021).

Hyndman e Athanasopoulos (2021) enfatizam ainda que a validação de modelos de séries temporais não admite particionamento aleatório dos dados. O embaralhamento das amostras permitiria ao modelo acessar informação futura durante o treinamento, configurando vazamento de dados e produzindo estimativa de desempenho artificialmente otimista. A validação deve, portanto, respeitar a ordem cronológica, mediante partição sequencial ou validação cruzada em janelas progressivas.

## 2.6 Bases de dados públicas

A construção de modelos de previsão exige volume de dados históricos que raramente se obtém no prazo de execução de um trabalho de graduação. A comunidade científica disponibiliza bases públicas que suprem essa limitação. A base Individual Household Electric Power Consumption, disponibilizada por Hebrail e Berard (2012) no repositório de aprendizado de máquina da Universidade da Califórnia em Irvine, contém aproximadamente quatro anos de medições de potência ativa, potência reativa, tensão e corrente de uma residência, com resolução de um minuto, além de três submedidores setoriais. A base UK-DALE, descrita por Kelly e Knottenbelt (2015b), fornece medições agregadas e por aparelho de cinco residências do Reino Unido, com resolução temporal elevada, sendo referência consolidada em estudos de desagregação.

O emprego dessas bases em conjunto com dados coletados por instrumentação própria constitui prática metodologicamente aceita, desde que a distinção entre as duas origens seja explicitada e que as conclusões respeitem o alcance de cada conjunto.

## 2.7 Trabalhos relacionados e lacunas identificadas

O cotejo dos trabalhos analisados permite identificar três padrões recorrentes. O primeiro é a concentração de estudos em uma única etapa da cadeia: há literatura abundante sobre modelos de previsão avaliados isoladamente sobre bases públicas, e literatura igualmente abundante sobre plataformas de monitoramento IoT sem componente preditivo, mas é comparativamente escassa a documentação integral de sistemas que percorram todo o percurso, da aquisição física à entrega da previsão ao usuário.

O segundo padrão é a ausência frequente de baselines de comparação. Diversos trabalhos reportam métricas de modelos sofisticados sem confrontá-las com métodos triviais, o que impossibilita avaliar o ganho efetivo obtido, contrariando a recomendação metodológica de Hyndman e Athanasopoulos (2021).

O terceiro padrão é a omissão da camada de nuvem. Muitos protótipos armazenam dados localmente, sem discutir a arquitetura de implantação, os custos operacionais e os requisitos de segurança que a operação real imporia.

O presente trabalho posiciona-se nessas três lacunas ao documentar a cadeia completa, ao adotar baseline explícito de comparação e ao especificar integralmente a infraestrutura em nuvem, incluindo sua estimativa de custo.

## 2.8 Tendências recentes e posicionamento tecnológico

A literatura publicada entre 2024 e 2026 evidencia três movimentos relevantes para o posicionamento deste trabalho.

O primeiro é a consolidação do ESP32 como plataforma de referência para nós e gateways de monitoramento energético residencial. Serepas et al. (2025) demonstram a viabilidade de implementar em um dispositivo baseado nesse microcontrolador funcionalidades habitualmente atribuídas a gateways de maior porte, incluindo conectividade MQTT sobre TLS, interface web embarcada e armazenamento local, com ocupação de memória inferior a sete por cento em operação normal. Esse resultado sustenta empiricamente a escolha de hardware adotada neste trabalho.

O segundo é o deslocamento de parte do processamento para a borda da rede. Sierra et al. (2025) avaliam a execução de algoritmos de desagregação em dispositivos de borda e concluem que, embora a acurácia se mantenha estável entre plataformas, a inferência em tempo real permanece inviável no hardware avaliado sem otimização algorítmica adicional. Essa constatação fundamenta a decisão arquitetural deste trabalho de manter a inferência na nuvem, e não no dispositivo.

O terceiro é a persistência das lacunas metodológicas. Tanto Dong et al. (2025) quanto Jaime et al. (2026) apontam a ausência de arcabouços de avaliação reprodutíveis e a heterogeneidade dos protocolos experimentais como limitações recorrentes da literatura recente, o que reforça a pertinência de um trabalho que documente integralmente seu procedimento e adote baseline explícito de comparação.

## 2.9 Hipóteses da pesquisa

Com base na literatura revisada, formulam-se as seguintes hipóteses, cuja verificação é apresentada na seção 9:

- H1 — Um nó de medição construído com componentes de baixo custo, composto por microcontrolador ESP32 e transformador de corrente não invasivo, estima a potência de cargas residenciais com erro relativo inferior a 10% em relação a um instrumento de referência.

- H2 — A arquitetura em nuvem proposta sustenta a ingestão contínua de telemetria do nó de medição sem perda de mensagens, mantendo latência fim a fim compatível com visualização em tempo quase real.

- H3 — Modelos de aprendizado supervisionado treinados sobre a série histórica de consumo produzem previsão de curto prazo com erro inferior ao do baseline de persistência sazonal.

- H4 — A disponibilização das previsões em interface web permite ao usuário identificar padrões acionáveis de consumo, tais como horários de pico e cargas dominantes.

# 3 METODOLOGIA

## 3.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, uma vez que se destina à produção de conhecimento dirigido à solução de um problema concreto, materializado em um sistema funcional. Quanto à abordagem, classifica-se como quantitativa, pois opera sobre grandezas mensuráveis — corrente eficaz, potência e energia — coletadas sistematicamente e submetidas a tratamento estatístico e a modelos matemáticos de previsão.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva e explicativa: descreve o comportamento do consumo observado e busca explicar a relação entre variáveis de calendário e o consumo subsequente. Quanto aos procedimentos técnicos, é experimental, pois submete o sistema construído a cenários de carga controlados e observa o comportamento resultante, e bibliográfica na etapa de fundamentação.

## 3.2 Delineamento experimental

O experimento foi estruturado em duas frentes complementares, cuja separação é essencial para a correta interpretação dos resultados.

A primeira frente é a validação da cadeia de instrumentação e transmissão. Nela, o protótipo é submetido a cargas residenciais de potência conhecida, e as medições reportadas pelo sistema são confrontadas com as de um instrumento de referência. Esta frente responde às hipóteses H1 e H2 e produz dados de curta duração, adequados à verificação de acurácia e integridade do fluxo, porém insuficientes em extensão temporal para o treinamento de modelos preditivos.

A segunda frente é a validação da capacidade preditiva. Nela, os modelos de previsão são treinados e avaliados sobre a base pública descrita na seção 3.5, que oferece extensão histórica compatível com a captura de sazonalidades diária e semanal. Esta frente responde à hipótese H3.

A adoção de duas frentes decorre de uma restrição temporal incontornável: a captura confiável de sazonalidade semanal exige série contínua de várias semanas, prazo que compete diretamente com o cronograma de desenvolvimento do próprio sistema. Reconhecer explicitamente essa separação, em vez de treinar modelos sobre série própria de extensão insuficiente e reportar métricas sem validade estatística, constitui decisão metodológica deliberada. A limitação decorrente está registrada na seção 9.6.

## 3.3 Arranjo experimental e considerações de segurança

A instrumentação de circuitos residenciais em 127 ou 220 volts de corrente alternada envolve risco de choque elétrico e de arco elétrico sempre que houver seccionamento de condutores, remoção de isolamento ou contato com partes energizadas. O arranjo experimental adotado neste trabalho elimina integralmente essa exposição por meio da escolha de um método de medição não invasivo.

O objeto instrumentado é um circuito derivado de uma unidade consumidora residencial, materializado por um conjunto de tomadas alimentado diretamente da rede elétrica predial. Trata-se, portanto, de medição de consumo residencial real, em tensão de rede, e não de simulação em escala de laboratório. A instrumentação é realizada por transformador de corrente de núcleo bipartido, modelo SCT-013-030, cujo princípio de funcionamento é o acoplamento magnético: o sensor envolve o condutor e mede o campo por ele produzido, sem qualquer contato elétrico e sem que o isolamento seja rompido em nenhum momento.

O procedimento de instalação observa a restrição de condutor único descrita na seção 2.3.2 e é executado do seguinte modo. O cabo de alimentação do conjunto de tomadas é do tipo paralelo, constituído por dois condutores isolados unidos por uma membrana plástica de pequena espessura. Essa membrana é separada manualmente ao longo de aproximadamente dez centímetros, o que individualiza os condutores preservando integralmente o isolamento de ambos. O transformador de corrente é então fechado em torno de um único condutor. Em nenhuma etapa do procedimento há corte, decapagem, emenda ou exposição de material condutor.

A faixa nominal do sensor, de trinta ampères, é substancialmente superior às correntes efetivamente medidas no circuito instrumentado, que se situam abaixo de dois ampères. Essa diferença de escala reduz a resolução efetiva da medição. Para mitigá-la, adotou-se a técnica de espiras múltiplas: em vez de atravessar a janela do transformador uma única vez, o condutor é enrolado três vezes através dela. O sensor passa a perceber o triplo da corrente real, o que multiplica por três a resolução, e o firmware divide o valor lido pelo número de espiras para restituir a grandeza verdadeira. O número de espiras adotado é registrado como parâmetro do experimento, por afetar diretamente a reprodutibilidade.

O sinal de saída do sensor é uma tensão alternada de baixa amplitude, situada na faixa de zero a um volt, eletricamente isolada da rede. Esse sinal é condicionado por um divisor resistivo que introduz um deslocamento de nível em corrente contínua, de modo a tornar o semiciclo negativo legível pelo conversor analógico-digital do ESP32. Todo o circuito de condicionamento e o microcontrolador operam em 3,3 volts, alimentados por porta USB, e permanecem galvanicamente isolados da rede elétrica.

A potência é obtida pelo produto entre a corrente eficaz medida e a tensão nominal da rede, assumida constante. O sistema fornece, portanto, potência aparente. Para cargas predominantemente resistivas o valor obtido aproxima-se da potência ativa; para cargas com fator de potência inferior à unidade, como motores e fontes chaveadas, verifica-se desvio proporcional. Essa aproximação é prática corrente em sistemas de monitoramento residencial de baixo custo e sua implicação está registrada entre as limitações do trabalho, na seção 9.7.

Registra-se um atributo relevante da solução adotada: o sensor empregado e o procedimento descrito são idênticos aos utilizados na medição do condutor de entrada de uma unidade consumidora. A diferença entre o circuito instrumentado neste trabalho e o circuito geral de uma residência reside exclusivamente na magnitude da corrente, não na natureza do fenômeno nem no método de medição. A transposição do sistema para a medição do consumo total de uma residência não demanda alteração de sensor, de firmware, de arquitetura ou de modelo de dados, requerendo apenas o reposicionamento do transformador de corrente no condutor de entrada, operação que deve ser conduzida por profissional habilitado por envolver acesso ao quadro de distribuição.

Quadro 3 – Cargas acionadas no circuito instrumentado

| Carga | Potência típica | Situação residencial representada | Padrão de acionamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenhuma carga acionada | 0 W | Residência desocupada | Consumo de base |
| Lâmpada LED | 9 a 15 W | Iluminação | Acionamento prolongado e estável, típico do período noturno |
| Carregador de telefone celular | 5 a 20 W | Dispositivo eletrônico em carga | Consumo decrescente ao longo do ciclo de carga |
| Ventilador de mesa | 45 a 90 W | Equipamento com motor | Regime permanente com pico na partida |
| Carregador de computador portátil | 60 a 90 W | Dispositivo eletrônico de maior porte | Consumo variável conforme a demanda do equipamento |
| Combinação de cargas simultâneas | 150 a 250 W | Período de maior demanda da residência | Pico de consumo |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O acionamento das cargas é realizado manualmente, mediante conexão e desconexão dos equipamentos ao conjunto de tomadas, e cada evento é registrado com o respectivo instante para posterior confronto com a série medida. A alternância entre as configurações do Quadro 3 reproduz a sucessão de períodos de consumo nulo, baixo, intermediário e de pico que caracteriza a curva de carga residencial, condição necessária para que a série coletada apresente estrutura temporal analisável pelos modelos preditivos.

Optou-se por não empregar dispositivos de comutação automática, tais como módulos de relé, no acionamento das cargas. A automação exigiria que o circuito de comutação fosse inserido no caminho da corrente em tensão de rede, o que reintroduziria precisamente a exposição a condutores energizados que a escolha do sensor não invasivo eliminou. A perda decorrente é operacional e não metodológica, uma vez que o registro manual dos eventos de acionamento cumpre a mesma função de rastreabilidade.

## 3.4 Procedimento de coleta de dados do protótipo

O procedimento de coleta segue as etapas descritas a seguir:

- Preparação do circuito instrumentado, compreendendo a separação manual dos condutores do cabo de alimentação do conjunto de tomadas e o fechamento do transformador de corrente em torno de um único condutor.

- Montagem do circuito de condicionamento em placa de prototipagem, compreendendo o divisor resistivo de deslocamento de nível e o capacitor de desacoplamento, com a saída conectada a uma entrada analógica do ESP32.

- Sincronização do relógio interno do ESP32 com servidor NTP no instante da inicialização, garantindo que o registro temporal seja independente do instante de recepção pelo servidor e consistente com eventuais nós acrescentados posteriormente.

- Execução de leituras periódicas a intervalo de cinco segundos. Cada leitura corresponde à amostragem de um conjunto de ciclos da rede, a partir do qual se calcula o valor eficaz da corrente pelo método da raiz do valor quadrático médio, implementado pela biblioteca EmonLib. A potência é obtida pelo produto entre a corrente eficaz e a tensão nominal, e a energia por integração no intervalo.

- Serialização das medições em formato JSON, contendo o identificador do dispositivo, os valores de tensão, corrente, potência e energia, e o registro temporal no padrão ISO 8601.

- Publicação da mensagem em tópico MQTT dedicado ao dispositivo, sobre conexão TLS, com qualidade de serviço nível 1, que assegura entrega ao menos uma vez.

- Armazenamento local em buffer circular na memória do microcontrolador em caso de indisponibilidade do enlace, com retransmissão automática após o restabelecimento da conexão.

- Execução dos cenários de carga previstos no Quadro 3, com registro em caderno de laboratório do instante de acionamento e desligamento de cada equipamento, para posterior confronto com a série agregada registrada.

- Aferição das medições contra instrumento de referência comercial, constituído por wattímetro de tomada com indicação de potência ativa, tensão, corrente e fator de potência, interposto entre a rede e o circuito instrumentado durante os ensaios de validação.

## 3.5 Base de dados pública utilizada

Para o treinamento e a avaliação dos modelos preditivos, empregou-se a base Individual Household Electric Power Consumption (HEBRAIL; BERARD, 2012), que registra o consumo de uma residência localizada em Sceaux, França, no período de dezembro de 2006 a novembro de 2010, com resolução de um minuto. A base contém aproximadamente dois milhões de registros e disponibiliza as variáveis de potência ativa global, potência reativa global, tensão, intensidade de corrente e três submedidores setoriais.

A escolha justifica-se por quatro critérios: a extensão temporal, suficiente para a captura das sazonalidades relevantes; a granularidade, superior à necessária, permitindo agregação para a resolução de trabalho; a origem residencial unifamiliar, análoga ao objeto do sistema proposto; e a ampla utilização da base em trabalhos publicados, o que confere comparabilidade aos resultados obtidos.

## 3.6 Pré-processamento dos dados

A série bruta foi submetida às seguintes operações de preparação:

- Conversão dos campos de data e hora em índice temporal único e verificação da monotonicidade da série.

- Tratamento de valores ausentes, presentes em aproximadamente 1,25% dos registros da base pública. Lacunas de duração igual ou inferior a sessenta minutos foram preenchidas por interpolação linear; lacunas superiores foram descartadas junto com as janelas de treinamento que as contivessem.

- Reamostragem da série para resolução horária, mediante soma da energia consumida no intervalo, produzindo a variável-alvo do problema de previsão.

- Detecção de valores atípicos pelo critério do intervalo interquartil, com inspeção individual dos pontos sinalizados antes de qualquer remoção, evitando a supressão de picos de consumo legítimos.

- Construção dos atributos preditores, descritos na seção 3.7.

## 3.7 Modelagem preditiva

Definiu-se como tarefa de aprendizado a previsão da energia consumida na hora seguinte, a partir do histórico observado. Trata-se, portanto, de problema de regressão supervisionada sobre série temporal, formulado por meio da técnica de janela deslizante.

### 3.7.1 Atributos preditores

Foram construídos os seguintes conjuntos de atributos:

- Atributos de defasagem: consumo observado nas horas t-1, t-2, t-3, t-24 e t-168, capturando respectivamente a inércia de curto prazo, o ciclo diário e o ciclo semanal.

- Atributos de janela móvel: média e desvio padrão do consumo nas últimas 3, 24 e 168 horas, sintetizando o nível e a volatilidade recentes.

- Atributos de calendário: hora do dia, dia da semana, dia do mês, mês e indicador binário de fim de semana.

- Codificação cíclica: representação da hora do dia e do dia da semana por meio de suas transformações em seno e cosseno, de modo a preservar a continuidade entre o último e o primeiro instante do ciclo — informação que a representação inteira ordinária destrói.

### 3.7.2 Modelos implementados

Foram implementados três modelos, em ordem crescente de complexidade:

O primeiro é o baseline de persistência sazonal, que adota como previsão para determinada hora o valor observado na mesma hora do dia anterior. Não possui parâmetros a estimar e serve exclusivamente como referência mínima de desempenho. Sua inclusão atende à recomendação de Hyndman e Athanasopoulos (2021) e é indispensável para atribuir significado às métricas dos demais modelos.

O segundo é a regressão linear com regularização de Tikhonov, conhecida como regressão Ridge, aplicada sobre o conjunto completo de atributos. A regularização foi adotada em razão da elevada correlação entre os atributos de defasagem e de janela móvel, condição sob a qual a regressão por mínimos quadrados ordinários apresenta instabilidade dos coeficientes estimados.

O terceiro é o regressor Random Forest (BREIMAN, 2001), configurado com trezentas árvores e profundidade máxima limitada para controle de sobreajuste. O modelo foi selecionado por três razões: captura relações não lineares sem exigir especificação prévia da forma funcional; é robusto a valores atípicos, característicos de séries residenciais; e fornece medida de importância relativa dos atributos, informação de valor interpretativo para a análise dos resultados.

### 3.7.3 Esquema de validação

A partição dos dados respeitou estritamente a ordem cronológica. Os primeiros 70% da série foram destinados ao treinamento, os 15% subsequentes à validação e ajuste de hiperparâmetros, e os 15% finais ao teste. Nenhuma amostra posterior ao corte de treinamento foi utilizada na estimação dos parâmetros, e a normalização dos atributos foi ajustada exclusivamente sobre o conjunto de treinamento, sendo posteriormente aplicada aos demais conjuntos. Esse procedimento previne o vazamento de informação futura, apontado por Hyndman e Athanasopoulos (2021) como a falha metodológica mais frequente em trabalhos de previsão de séries temporais.

### 3.7.4 Métricas de avaliação

O desempenho dos modelos foi mensurado pelas métricas MAE, RMSE e MAPE, calculadas sobre o conjunto de teste. As três são reportadas conjuntamente, uma vez que expressam aspectos distintos do erro: o MAE informa a magnitude típica em unidade física, o RMSE evidencia a ocorrência de erros severos e o MAPE permite comparação relativa.

## 3.8 Ferramentas e tecnologias empregadas

Quadro 4 – Ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento

| Etapa | Tecnologia | Justificativa da escolha |
| --- | --- | --- |
| Firmware do nó de medição | C++ / Arduino Core para ESP32 | Ecossistema maduro; biblioteca EmonLib consolidada para cálculo de valor eficaz e cliente MQTT nativo |
| Protocolo de comunicação | MQTT 3.1.1 sobre TLS | Baixo consumo de banda e de energia; padrão OASIS para IoT |
| Broker de mensagens | HiveMQ Cloud (serviço gerenciado) | Elimina a operação de servidor próprio; camada gratuita suficiente |
| Serviço de ingestão e API | Python 3.11 com FastAPI | Alto desempenho, validação automática de esquema, documentação OpenAPI nativa |
| Banco de dados | PostgreSQL 15 gerenciado | Integridade referencial, suporte nativo a tipos temporais, maturidade |
| Análise e modelagem | Python: Pandas, NumPy, Scikit-learn | Scikit-learn é referência para aprendizado supervisionado (PEDREGOSA et al., 2011) |
| Interface web | React com biblioteca de gráficos | Componentização e atualização reativa da visualização |
| Controle de versão | Git e GitHub | Rastreabilidade das alterações e trabalho colaborativo |
| Modelagem de diagramas | draw.io | Ferramenta gratuita, exportação em formato vetorial |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

# 4 ENGENHARIA DE SOFTWARE

Esta seção documenta o processo de desenvolvimento adotado, desde a elicitação de requisitos até a especificação dos casos de teste, apresentando os artefatos produzidos em cada etapa.

## 4.1 Elicitação de requisitos e identificação de stakeholders

A elicitação de requisitos foi conduzida por meio de duas técnicas complementares: análise de documentação, aplicada sobre a literatura revisada na seção 2 e sobre a documentação técnica dos componentes de hardware, e análise de cenários, mediante a descrição de situações de uso esperadas para o sistema.

Foram identificados os seguintes stakeholders:

Quadro 5 – Stakeholders identificados e seus interesses

| Stakeholder | Papel | Principal interesse no sistema |
| --- | --- | --- |
| Morador | Usuário final | Compreender o próprio consumo, identificar equipamentos de maior impacto e antecipar o valor da fatura |
| Administrador técnico | Operador do sistema | Monitorar a saúde dos dispositivos, a integridade dos dados e a disponibilidade dos serviços |
| Pesquisador | Analista | Acessar a série histórica íntegra para análise e para o retreinamento dos modelos |
| Serviço de previsão | Ator não humano | Consumir a série consolidada e registrar as previsões geradas |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.2 Escopo do sistema

O sistema tem por finalidade coletar, transmitir, armazenar, analisar e apresentar dados de consumo de energia elétrica de uma unidade residencial, disponibilizando ao usuário o histórico observado e a previsão de consumo de curto prazo.

Integram o escopo: a aquisição periódica de medições pelo nó de medição agregada; a transmissão dos dados à nuvem; a persistência das leituras brutas e de agregados horários; o treinamento e a execução de modelos de previsão; a apresentação de histórico, previsão e estimativa de custo em interface web; e o monitoramento do estado operacional dos dispositivos.

Não integram o escopo: o controle ou acionamento de cargas; a integração com sistemas da concessionária; a operação em corrente alternada de tensão de rede; a desagregação de cargas a partir do sinal agregado; e o faturamento ou a cobrança.

## 4.3 Requisitos funcionais

Quadro 6 – Requisitos funcionais do sistema

| ID | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF01 | O nó sensor deve medir tensão, corrente e potência em intervalos de até cinco segundos. | Alta |
| RF02 | O nó sensor deve transmitir as medições ao broker MQTT em nuvem. | Alta |
| RF03 | O nó sensor deve armazenar medições localmente em caso de indisponibilidade de rede e retransmiti-las ao reconectar. | Média |
| RF04 | O serviço de ingestão deve validar o esquema da mensagem recebida e rejeitar registros malformados. | Alta |
| RF05 | O sistema deve persistir cada leitura com identificação do dispositivo e registro temporal. | Alta |
| RF06 | O sistema deve consolidar as leituras brutas em agregados horários de energia consumida. | Alta |
| RF07 | O sistema deve treinar modelos de previsão sobre a série histórica consolidada. | Alta |
| RF08 | O sistema deve gerar e persistir previsões de consumo para as próximas 24 horas. | Alta |
| RF09 | O sistema deve apresentar em interface web o consumo em tempo quase real. | Alta |
| RF10 | O sistema deve apresentar o histórico de consumo em recortes diário, semanal e mensal. | Alta |
| RF11 | O sistema deve apresentar a previsão de consumo em conjunto com o valor observado, quando disponível. | Média |
| RF12 | O sistema deve estimar o custo do consumo com base na tarifa configurada. | Média |
| RF13 | O sistema deve exibir o estado de conectividade de cada dispositivo cadastrado. | Média |
| RF14 | O sistema deve permitir a exportação da série histórica em formato CSV. | Baixa |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.4 Requisitos não funcionais

Quadro 7 – Requisitos não funcionais do sistema

| ID | Requisito | Categoria |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | O custo dos componentes de hardware de um nó de medição não deve exceder R$ 200,00, excluídos os instrumentos de aferição e o circuito instrumentado. | Custo |
| RNF02 | A infraestrutura em nuvem deve operar integralmente dentro dos limites das camadas gratuitas dos provedores adotados. | Custo |
| RNF03 | A latência entre a medição e sua disponibilização na interface não deve exceder cinco segundos no percentil 95. | Desempenho |
| RNF04 | A comunicação entre dispositivo e broker deve ser cifrada por TLS. | Segurança |
| RNF05 | O acesso à API deve exigir autenticação por token. | Segurança |
| RNF06 | O sistema deve suportar a inclusão de novos pontos de medição sem alteração do esquema do banco nem do serviço de ingestão. | Escalabilidade |
| RNF07 | A interface web deve ser responsiva e operar em navegadores atualizados, incluindo dispositivos móveis. | Usabilidade |
| RNF08 | O sistema deve operar continuamente por no mínimo sete dias sem intervenção manual. | Confiabilidade |
| RNF09 | O código-fonte deve ser versionado e acompanhado de instruções de reprodução. | Manutenibilidade |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.5 Critérios de qualidade

Os critérios adotados para a avaliação da qualidade do sistema, derivados dos requisitos não funcionais, são: exatidão das medições, verificada por confronto com valores de referência; integridade dos dados, verificada pela ausência de lacunas não justificadas na série; disponibilidade dos serviços, verificada por operação contínua monitorada; tempo de resposta, verificado por instrumentação da API; e acurácia preditiva, verificada pelas métricas definidas na seção 3.7.4.

## 4.6 Processo de desenvolvimento

Adotou-se o modelo incremental, no qual o sistema é construído em incrementos sucessivos, cada um agregando funcionalidade a uma base já operacional e validada. A escolha justifica-se pela natureza do projeto, que envolve integração entre hardware, comunicação, persistência e análise: a validação isolada de cada camada antes da integração da seguinte permite localizar defeitos com precisão, ao passo que uma abordagem monolítica dificultaria a identificação da origem de falhas.

Foram definidos quatro incrementos:

- Incremento 1 — Aquisição local: firmware do nó de medição, leitura do transformador de corrente, cálculo do valor eficaz e saída por porta serial, sem comunicação em rede.

- Incremento 2 — Cadeia até a nuvem: conexão Wi-Fi, publicação MQTT, serviço de ingestão e persistência no banco.

- Incremento 3 — Camada analítica: consolidação horária, treinamento dos modelos e serviço de inferência.

- Incremento 4 — Apresentação: interface web com histórico, previsão, estimativa de custo e estado dos dispositivos.

## 4.7 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores identificados e as funcionalidades do sistema. Os atores humanos são o Morador e o Administrador Técnico; o Serviço de Previsão figura como ator não humano, por ser acionado de forma autônoma por agendamento.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.8 Diagrama de atividades

O diagrama de atividades representa o fluxo de execução desde a aquisição da medição até sua disponibilização ao usuário, contemplando o tratamento da indisponibilidade de rede.

Figura 2 – Diagrama de atividades do fluxo de medição

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.9 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência detalha a ordem temporal das trocas de mensagem entre os componentes durante um ciclo completo de medição.

Figura 3 – Diagrama de sequência de um ciclo de medição

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4.10 Cronograma de execução

Quadro 8 – Cronograma de atividades

| Atividade | Duração | Período |
| --- | --- | --- |
| Revisão da literatura e redefinição do tema | 4 semanas | Semanas 1 a 4 |
| Aquisição de componentes e montagem da bancada | 2 semanas | Semanas 3 a 4 |
| Incremento 1 – firmware e aquisição local | 2 semanas | Semanas 5 a 6 |
| Incremento 2 – integração com a nuvem | 3 semanas | Semanas 6 a 8 |
| Coleta contínua de dados do protótipo | 6 semanas | Semanas 7 a 12 |
| Pré-processamento e análise exploratória | 2 semanas | Semanas 8 a 9 |
| Incremento 3 – modelos de previsão | 3 semanas | Semanas 9 a 11 |
| Incremento 4 – interface web | 3 semanas | Semanas 11 a 13 |
| Execução dos casos de teste | 2 semanas | Semanas 13 a 14 |
| Redação e revisão final do trabalho | 4 semanas | Semanas 12 a 15 |
| Preparação da apresentação e da banca | 1 semana | Semana 16 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[AJUSTAR CRONOGRAMA ÀS DATAS REAIS]

# 5 ARQUITETURA DO SISTEMA

## 5.1 Visão geral em camadas

A arquitetura do sistema adota a organização em camadas consagrada para aplicações de Internet das Coisas (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010), acrescida de uma camada analítica dedicada ao processamento preditivo. A separação em camadas foi escolhida por promover baixo acoplamento e alta coesão: cada camada expõe uma interface bem definida e pode ser substituída ou evoluída sem propagação de alterações às demais.

As cinco camadas que compõem o sistema são descritas a seguir:

- Camada de percepção — nó de medição responsável pela conversão de grandezas físicas em dados digitais.

- Camada de comunicação — transporte das mensagens do dispositivo até a nuvem, por meio de Wi-Fi e MQTT.

- Camada de aplicação — recepção, validação e persistência dos dados, e exposição da interface de programação.

- Camada analítica — consolidação da série, treinamento dos modelos e geração das previsões.

- Camada de apresentação — interface web destinada ao usuário final.

Figura 4 – Arquitetura do sistema em camadas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 5.2 Camada de percepção

A camada de percepção é constituída por um nó de medição agregada, composto pelo microcontrolador ESP32, pelo transformador de corrente SCT-013-030 e pelo circuito de condicionamento de sinal. O sensor envolve o condutor de alimentação do circuito instrumentado, de modo a totalizar a corrente consumida por todas as cargas conectadas. Funcionalmente, o nó equivale ao medidor de entrada de uma unidade consumidora: a grandeza registrada é o consumo do conjunto, e não o de cada equipamento isoladamente.

A aquisição emprega uma entrada analógica do microcontrolador, e o ESP32 dispõe de múltiplos canais dessa natureza. Essa disponibilidade, somada ao modelo de dados descrito na seção 7, estabelece o caminho de expansão da arquitetura: a inclusão de pontos de medição adicionais, destinados à submedição de cargas individuais, não requer alteração da camada de comunicação, do serviço de ingestão, do esquema do banco de dados ou da interface, mas apenas o cadastro de novos registros na entidade de dispositivos. A arquitetura é, portanto, dimensionada para N pontos de medição e instanciada com um, sem que a redução implique reprojeto.

O firmware do nó executa um laço principal estruturado em quatro etapas: leitura das grandezas do sensor, cálculo da potência instantânea e acumulação da energia, montagem da mensagem em formato JSON com registro temporal obtido do relógio sincronizado por NTP, e publicação no broker. Um temporizador de vigilância reinicia o dispositivo em caso de travamento, e uma rotina de reconexão automática restabelece o enlace Wi-Fi e a sessão MQTT em caso de queda.

A decisão de atribuir o registro temporal no próprio dispositivo, e não no servidor no momento da recepção, é deliberada: mensagens retidas em buffer durante indisponibilidade de rede seriam registradas com horário incorreto caso a marcação ocorresse na recepção, corrompendo a série temporal justamente nos períodos de falha.

## 5.3 Camada de comunicação

O protocolo MQTT foi adotado por sua adequação a dispositivos de recurso restrito: o cabeçalho de suas mensagens é de dimensão reduzida, o modelo de publicação e assinatura desacopla produtores de consumidores, e o mecanismo de qualidade de serviço permite escolher a garantia de entrega apropriada (OASIS, 2019).

Adotou-se a estrutura hierárquica de tópicos no formato residencia/{id_residencia}/dispositivo/{id_dispositivo}/telemetria, que permite tanto a assinatura de um dispositivo específico quanto, por meio de curinga, a assinatura de todos os dispositivos de uma residência. Ainda que o sistema opere com um único nó, a hierarquia foi preservada por constituir o mecanismo que torna transparente a expansão para o serviço de ingestão. O nível 1 de qualidade de serviço foi selecionado por assegurar a entrega ao menos uma vez, admitindo duplicidade — condição tratada no serviço de ingestão por meio de restrição de unicidade sobre a combinação de dispositivo e registro temporal. O nível 2, que garante entrega exatamente uma vez, foi descartado pelo custo adicional de rede e processamento que impõe, desproporcional ao benefício neste contexto.

Toda a comunicação trafega sobre TLS na porta 8883, atendendo ao requisito RNF04, e cada dispositivo autentica-se no broker com credenciais próprias, o que permite a revogação individual de acesso.

## 5.4 Camada de aplicação

A camada de aplicação é implementada em Python com o arcabouço FastAPI e compreende dois componentes. O primeiro é o serviço de ingestão, que mantém assinatura permanente nos tópicos de telemetria, valida cada mensagem recebida contra o esquema definido, descarta e registra em log as mensagens malformadas, e persiste as leituras válidas no banco de dados. O segundo é a interface de programação REST, que expõe os dados à camada de apresentação.

Quadro 9 – Principais endpoints da API REST

| Método e rota | Descrição | Retorno |
| --- | --- | --- |
| GET /api/dispositivos | Lista os dispositivos cadastrados e seu estado de conectividade | Coleção de dispositivos |
| GET /api/leituras/recentes | Retorna as leituras mais recentes de um dispositivo | Série de leituras |
| GET /api/consumo/horario | Retorna o consumo horário consolidado em um intervalo | Série horária agregada |
| GET /api/previsao | Retorna a previsão vigente para as próximas 24 horas | Série prevista com intervalo |
| GET /api/custo/estimado | Retorna a estimativa de custo do período com base na tarifa | Valor monetário estimado |
| POST /api/dispositivos | Cadastra um novo dispositivo (requer autenticação) | Dispositivo criado |
| GET /api/exportar | Exporta a série histórica em formato CSV | Arquivo CSV |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 5.5 Camada analítica

A camada analítica é composta por três rotinas de execução agendada. A rotina de consolidação é executada a cada hora e agrega as leituras brutas do período em um registro de energia horária, calculando também a potência média, a potência de pico e o número de amostras que originaram o agregado — este último utilizado como indicador de completude do intervalo.

A rotina de treinamento é executada semanalmente. Ela recompõe o conjunto de atributos a partir da série consolidada, treina os modelos, avalia o desempenho sobre o conjunto de teste e registra as métricas obtidas na tabela de modelos treinados. O artefato serializado do modelo é armazenado em repositório de objetos, e a versão vigente é indicada por referência no banco. Esse desenho permite a comparação histórica entre versões e a reversão para uma versão anterior em caso de degradação.

A rotina de inferência é executada a cada hora e gera a previsão para as vinte e quatro horas seguintes, persistindo-a na tabela de previsões. A persistência das previsões, e não apenas seu cálculo sob demanda, é decisão arquitetural relevante: ela permite confrontar, posteriormente, o valor previsto com o valor efetivamente observado, produzindo a avaliação de desempenho em condição real de operação apresentada na seção 9.

## 5.6 Camada de apresentação

A interface web foi organizada em painel único, contendo: indicador de potência instantânea agregada; gráfico de série temporal do consumo, com seleção de recorte diário, semanal e mensal; gráfico de previsão para as próximas vinte e quatro horas, sobreposto ao valor observado quando disponível; estimativa de custo acumulado no ciclo corrente; e painel de estado do dispositivo, indicando o instante da última comunicação. O componente de distribuição do consumo entre pontos instrumentados está previsto na interface e permanece inativo enquanto houver um único ponto de medição cadastrado.

## 5.7 Padrões arquiteturais adotados

Três padrões orientaram as decisões de projeto. O padrão de camadas, já descrito, estabelece a organização geral. O padrão de publicação e assinatura, materializado no broker MQTT, desacopla os produtores de dados dos seus consumidores, permitindo que novos consumidores sejam adicionados sem alteração no firmware dos dispositivos. O padrão de separação entre dados brutos e dados consolidados, aplicado na modelagem do banco, preserva a informação original para auditoria e reprocessamento, ao mesmo tempo em que oferece à camada analítica uma estrutura já otimizada para consulta.

# 6 ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA

## 6.1 Estratégia de implantação em nuvem

A infraestrutura do sistema é integralmente hospedada em nuvem pública, em conformidade com o requisito institucional de utilização funcional de computação em nuvem. Adotou-se a estratégia de composição de serviços gerenciados, em detrimento da alternativa de provisionar uma máquina virtual única e nela instalar todos os componentes.

A justificativa dessa escolha repousa em três fatores. O primeiro é operacional: serviços gerenciados eliminam a responsabilidade pela aplicação de correções de segurança, pela configuração de alta disponibilidade e pela realização de cópias de segurança, tarefas que consumiriam tempo de desenvolvimento sem agregar conhecimento ao objeto da pesquisa. O segundo é econômico: os provedores selecionados oferecem camadas gratuitas cujos limites acomodam o volume de dados do projeto. O terceiro é arquitetural: a separação em serviços distintos permite escalar independentemente cada componente.

## 6.2 Composição dos serviços

Quadro 10 – Composição da infraestrutura em nuvem

| Componente | Serviço adotado | Limite da camada gratuita | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Broker de mensagens | HiveMQ Cloud Serverless | 100 conexões simultâneas; 10 GB de tráfego mensal; MQTT sobre TLS | Sem custo |
| Banco de dados | Supabase – PostgreSQL gerenciado | 500 MB de armazenamento; 5 GB de tráfego de saída mensal | Sem custo |
| Serviço de ingestão e API | Render – serviço web em contêiner | Camada gratuita para serviço web | Sem custo |
| Rotinas agendadas | Agendador do provedor de aplicação | Execução horária e semanal | Sem custo |
| Repositório de modelos | Armazenamento de objetos do provedor | 1 GB de armazenamento de arquivos | Sem custo |
| Interface web | Vercel – hospedagem estática | Camada gratuita para projeto pessoal | Sem custo |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A adequação das camadas gratuitas ao volume de dados do projeto foi verificada por dimensionamento prévio, e não por estimativa qualitativa.

Quanto ao tráfego de mensagens, cada publicação transporta aproximadamente 280 bytes, somados o documento JSON e o cabeçalho do protocolo. À taxa de uma leitura a cada cinco segundos, o nó produz 17.280 mensagens diárias, o que corresponde a cerca de 4,8 MB por dia e aproximadamente 145 MB por mês. O limite de 10 GB mensais do broker é, portanto, utilizado em cerca de 1,5% de sua capacidade, o que acomoda folgadamente a inclusão de pontos de medição adicionais.

Quanto ao armazenamento, cada registro da tabela de leituras ocupa aproximadamente 140 bytes, considerados os campos, o cabeçalho da linha e as estruturas de índice associadas. O volume diário resultante é de cerca de 2,4 MB, equivalente a aproximadamente 73 MB mensais. O limite de 500 MB do plano gratuito comporta, nessas condições, cerca de seis meses de coleta contínua, prazo superior ao previsto no cronograma. A tabela de agregados horários é desprezível nesse cálculo, por conter apenas vinte e quatro registros diários.

Duas medidas de contingência foram previstas caso o limite se aproxime: a ampliação do intervalo de amostragem de cinco para quinze segundos, que reduz o volume a um terço sem prejuízo à resolução horária utilizada pelos modelos; e a remoção periódica das leituras brutas anteriores a um horizonte definido, preservando integralmente os agregados horários, que constituem a série efetivamente empregada na previsão.

Registra-se ainda uma condição operacional do plano gratuito de banco de dados: projetos sem atividade por uma semana são suspensos automaticamente. Como o sistema realiza escritas continuamente durante todo o período de coleta, a condição não se aplica em operação normal, mas exige atenção em eventuais interrupções prolongadas.

## 6.3 Diagrama de implantação

Figura 5 – Diagrama de implantação da infraestrutura

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 6.4 Segurança

As medidas de segurança adotadas contemplam três frentes. Na comunicação, todo o tráfego entre dispositivo e broker e entre navegador e API é cifrado, respectivamente por TLS e HTTPS. Na autenticação, cada dispositivo possui credenciais próprias junto ao broker, e o acesso aos endpoints de escrita da API exige token de portador. Na proteção de credenciais, nenhuma chave ou senha é gravada no código-fonte: as credenciais do firmware residem em arquivo de configuração excluído do controle de versão, e as credenciais dos serviços em nuvem são fornecidas por variáveis de ambiente.

Registra-se que os dados de consumo energético permitem inferir padrões de ocupação da residência, constituindo informação sensível sob a ótica da privacidade. O sistema não coleta dados pessoais identificáveis, e os identificadores de residência e dispositivo são valores arbitrários sem vínculo com pessoa natural.

## 6.5 Disponibilidade e tolerância a falhas

A tolerância a falhas é implementada em três pontos da cadeia. No dispositivo, o buffer local e a rotina de reconexão preservam as medições durante indisponibilidade de rede. No transporte, o nível 1 de qualidade de serviço do MQTT assegura a reentrega de mensagens não confirmadas. Na persistência, a restrição de unicidade sobre dispositivo e registro temporal torna a operação de inserção idempotente, de modo que a reentrega de uma mensagem já processada não produz duplicidade na série.

# 7 ARQUITETURA DO BANCO DE DADOS

## 7.1 Especificação dos dados

O banco de dados armazena cinco conjuntos de informação: o cadastro das unidades residenciais monitoradas; o cadastro dos dispositivos sensores e sua associação a pontos de medição; as leituras brutas produzidas pelos sensores; os agregados horários derivados dessas leituras; e os artefatos da camada analítica, compreendendo o registro dos modelos treinados e as previsões geradas.

Adotou-se o modelo relacional em detrimento de alternativas não relacionais. A justificativa é que os dados do sistema apresentam estrutura estável e conhecida a priori, relacionamentos bem definidos entre entidades, e requisito de integridade referencial — uma leitura não deve existir sem dispositivo associado, e uma previsão não deve existir sem o modelo que a produziu. Sistemas relacionais atendem nativamente a esses requisitos por meio de restrições declarativas (ELMASRI; NAVATHE, 2018). O volume de dados projetado, da ordem de milhões de registros, é plenamente absorvido pelo PostgreSQL com indexação adequada.

## 7.2 Modelagem lógica

O modelo lógico compreende seis entidades, descritas a seguir:

Quadro 11 – Entidades do modelo lógico

| Entidade | Finalidade | Cardinalidade principal |
| --- | --- | --- |
| residencia | Unidade consumidora monitorada, com atributos de caracterização | 1:N com dispositivo |
| dispositivo | Nó sensor físico e seu ponto de medição | 1:N com leitura |
| leitura | Medição bruta individual produzida por um dispositivo | N:1 com dispositivo |
| consumo_horario | Agregado horário de energia por residência | N:1 com residencia |
| modelo_treinado | Registro de versão de modelo e suas métricas de avaliação | 1:N com previsao |
| previsao | Valor previsto para uma hora futura, por um modelo | N:1 com modelo_treinado |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A separação entre as entidades leitura e consumo_horario merece justificativa específica, por não ser evidente. A entidade leitura preserva o dado bruto na resolução original de aquisição, garantindo auditabilidade e permitindo o reprocessamento sob critérios distintos caso a metodologia de agregação seja revista. A entidade consumo_horario armazena o resultado da agregação na resolução efetivamente utilizada pelos modelos preditivos. Consultas analíticas, que percorrem meses de histórico, operam sobre a tabela agregada, cuja cardinalidade é cerca de setecentas vezes menor que a da tabela bruta na taxa de amostragem adotada. Sem essa separação, cada execução de treinamento exigiria a varredura completa da série bruta, com degradação significativa de desempenho.

## 7.3 Modelo entidade-relacionamento

Figura 6 – Modelo entidade-relacionamento do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 7.4 Modelagem física

A modelagem física materializa o modelo lógico em estruturas do PostgreSQL. O script de definição de dados é apresentado a seguir; sua versão integral, incluindo as visões auxiliares, consta do Apêndice C.

Quadro 12 – Script de criação das tabelas principais

CREATE TABLE residencia (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

nome            VARCHAR(80)  NOT NULL,

num_moradores   SMALLINT     CHECK (num_moradores > 0),

area_m2         NUMERIC(6,2),

tarifa_kwh      NUMERIC(8,5) NOT NULL DEFAULT 0.00000,

criado_em       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE dispositivo (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

residencia_id   INT          NOT NULL REFERENCES residencia(id),

identificador   VARCHAR(60)  NOT NULL UNIQUE,

tipo_sensor     VARCHAR(30)  NOT NULL,

ponto_medicao   VARCHAR(60)  NOT NULL,

ativo           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,

ultima_conexao  TIMESTAMPTZ

);

CREATE TABLE leitura (

id              BIGSERIAL    PRIMARY KEY,

dispositivo_id  INT          NOT NULL REFERENCES dispositivo(id),

medido_em       TIMESTAMPTZ  NOT NULL,

tensao_v        NUMERIC(7,3),

corrente_a      NUMERIC(8,4),

potencia_w      NUMERIC(10,3) NOT NULL,

energia_wh      NUMERIC(12,4),

qualidade       SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 0,

CONSTRAINT uq_leitura UNIQUE (dispositivo_id, medido_em)

);

CREATE INDEX idx_leitura_disp_tempo

ON leitura (dispositivo_id, medido_em DESC);

CREATE TABLE consumo_horario (

residencia_id     INT         NOT NULL REFERENCES residencia(id),

hora              TIMESTAMPTZ NOT NULL,

energia_wh        NUMERIC(12,4) NOT NULL,

potencia_media_w  NUMERIC(10,3),

potencia_pico_w   NUMERIC(10,3),

n_amostras        INT         NOT NULL,

PRIMARY KEY (residencia_id, hora)

);

CREATE TABLE modelo_treinado (

id                   SERIAL PRIMARY KEY,

algoritmo            VARCHAR(40) NOT NULL,

versao               VARCHAR(20) NOT NULL,

treinado_em          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

janela_treino_inicio TIMESTAMPTZ,

janela_treino_fim    TIMESTAMPTZ,

mae                  NUMERIC(12,5),

rmse                 NUMERIC(12,5),

mape                 NUMERIC(8,4),

caminho_artefato     TEXT,

vigente              BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

);

CREATE TABLE previsao (

id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,

residencia_id       INT         NOT NULL REFERENCES residencia(id),

modelo_id           INT         NOT NULL REFERENCES modelo_treinado(id),

gerada_em           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

hora_alvo           TIMESTAMPTZ NOT NULL,

energia_prevista_wh NUMERIC(12,4) NOT NULL,

limite_inferior_wh  NUMERIC(12,4),

limite_superior_wh  NUMERIC(12,4)

);

CREATE INDEX idx_previsao_alvo ON previsao (residencia_id, hora_alvo);

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 7.5 Justificativa das decisões de modelagem

As principais decisões de modelagem e suas motivações são as seguintes.

O emprego do tipo TIMESTAMPTZ, que armazena o instante com informação de fuso horário, em vez de TIMESTAMP simples, elimina a ambiguidade que ocorreria em transições de horário de verão e permite a operação de dispositivos situados em fusos distintos.

A restrição de unicidade sobre a combinação de dispositivo e instante de medição implementa a idempotência da operação de inserção, tratando no nível do banco a possibilidade de reentrega de mensagens inerente ao nível 1 de qualidade de serviço do MQTT.

O índice composto sobre dispositivo e instante em ordem decrescente atende diretamente ao padrão de consulta predominante do sistema, que solicita as leituras mais recentes de um dispositivo específico. A ordenação decrescente evita a operação de ordenação em tempo de consulta.

A chave primária composta da tabela de agregados horários, formada por residência e hora, dispensa chave substituta e impede por construção a existência de dois agregados para o mesmo intervalo da mesma residência.

O campo de qualidade na tabela de leituras permite sinalizar medições suspeitas — obtidas durante reinicialização do dispositivo, com valores fora da faixa esperada ou com registro temporal anterior à sincronização do relógio — sem removê-las da base. A preservação do dado sinalizado, em vez de sua exclusão, mantém a auditabilidade e permite que a decisão sobre seu uso seja tomada na etapa de análise.

O campo indicador de modelo vigente permite que múltiplas versões coexistam no repositório, com apenas uma ativa para inferência, viabilizando a reversão imediata em caso de degradação de desempenho após um retreinamento.

## 7.6 Utilização pelo sistema

O banco de dados ocupa posição central na arquitetura, sendo acessado por quatro fluxos distintos. O serviço de ingestão realiza inserções na tabela de leituras a cada mensagem recebida. A rotina de consolidação lê o intervalo de leituras da hora encerrada e insere o registro correspondente na tabela de agregados. A rotina de treinamento lê a série consolidada completa e grava o registro do modelo produzido. A interface de programação executa consultas de leitura sobre as tabelas de agregados, previsões e dispositivos para atender às requisições da camada de apresentação.

# 8 RELATÓRIO DE TESTES DO SOFTWARE

## 8.1 Estratégia de teste

A estratégia de teste adotada contempla quatro níveis. Os testes de unidade verificam funções isoladas, notadamente as rotinas de cálculo de potência e energia no firmware e as funções de construção de atributos no módulo analítico. Os testes de integração verificam a comunicação entre componentes adjacentes da arquitetura. Os testes de sistema verificam o comportamento da cadeia completa sob condições de operação. Os testes de aceitação verificam o atendimento aos requisitos do ponto de vista do usuário.

Adicionalmente, foram definidos testes específicos para a camada preditiva, cuja verificação não se resume à ausência de defeitos de execução, mas exige a comprovação de desempenho superior ao de uma referência trivial.

## 8.2 Casos de teste especificados

Quadro 13 – Especificação dos casos de teste

| ID | Nível | Descrição do cenário | Critério de aceitação | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT01 | Unidade | Cálculo da potência a partir de tensão e corrente conhecidas | Divergência inferior a 1% em relação ao valor calculado analiticamente | A preencher |
| CT02 | Unidade | Acumulação de energia em intervalo de tempo conhecido | Divergência inferior a 1% em relação ao valor esperado | A preencher |
| CT03 | Unidade | Construção dos atributos de defasagem sem uso de informação futura | Nenhum atributo contém valor posterior ao instante de referência | A preencher |
| CT04 | Integração | Publicação MQTT do ESP32 até persistência no banco | Registro presente na tabela com instante correto | A preencher |
| CT05 | Integração | Recebimento de mensagem com esquema inválido | Mensagem rejeitada e registrada em log; nenhuma inserção realizada | A preencher |
| CT06 | Integração | Reentrega de mensagem já processada | Nenhuma duplicidade criada na tabela de leituras | A preencher |
| CT07 | Sistema | Medição de carga residencial de potência conhecida | Erro relativo inferior a 10% em relação ao instrumento de referência | A preencher |
| CT08 | Sistema | Interrupção do enlace Wi-Fi por dez minutos durante a coleta | Dados retidos em buffer e retransmitidos; série sem lacuna | A preencher |
| CT09 | Sistema | Operação contínua do nó de medição por sete dias | Nenhuma perda de mensagem; latência p95 inferior a cinco segundos | A preencher |
| CT10 | Sistema | Consolidação horária sobre intervalo com leituras faltantes | Agregado registra corretamente o número de amostras do intervalo | A preencher |
| CT11 | Preditivo | Comparação entre Random Forest e baseline de persistência | MAE do modelo inferior ao MAE do baseline no conjunto de teste | A preencher |
| CT12 | Preditivo | Auditoria da partição temporal dos dados | Nenhuma amostra de teste anterior ao término do conjunto de treino | A preencher |
| CT13 | Aceitação | Exibição da previsão de 24 horas na interface web | Gráfico renderizado em menos de dois segundos com dados atualizados | A preencher |
| CT14 | Aceitação | Identificação do horário de pico por usuário sem instrução prévia | Tarefa concluída sem auxílio | A preencher |
| CT15 | Aceitação | Exportação da série histórica em CSV | Arquivo íntegro e legível em software de planilha | A preencher |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[PREENCHER A COLUNA DE RESULTADO APÓS A EXECUÇÃO DOS TESTES]

## 8.3 Execução e resultados dos testes

[REDIGIR APÓS A EXECUÇÃO DOS TESTES]

# 9 RESULTADOS E ANÁLISE

## 9.1 Protótipo construído

Esta seção apresenta o protótipo físico resultante do desenvolvimento, sua configuração de bancada e o comportamento observado durante os ensaios.

[INSERIR FIGURA 7 – FOTOGRAFIA DO PROTÓTIPO MONTADO]

## 9.2 Caracterização da série coletada

[PREENCHER COM OS DADOS DA COLETA REALIZADA]

## 9.3 Validação da instrumentação

A verificação da exatidão das medições foi conduzida mediante o confronto entre o valor reportado pelo sistema e o valor de referência de cargas de consumo conhecido.

Quadro 14 – Confronto entre valor medido e valor de referência

| Configuração ensaiada | Valor de referência (W) | Valor medido (W) | Erro absoluto (W) | Erro relativo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lâmpada LED | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Ventilador de mesa | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Carregador de computador portátil | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Cargas combinadas | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Ausência de carga (valor de repouso) | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[PREENCHER O QUADRO 12 COM AS MEDIÇÕES OBTIDAS]

## 9.4 Efeito do fator de potência sobre a estimativa

Uma vez que o sistema estima a potência a partir da corrente eficaz e da tensão nominal, o valor por ele fornecido corresponde à potência aparente. O instrumento de referência adotado indica simultaneamente a potência ativa e o fator de potência de cada carga, o que permite quantificar o desvio decorrente dessa aproximação em vez de apenas declará-lo.

Quadro 15 – Desvio entre potência aparente estimada e potência ativa medida

| Carga | Fator de potência medido | Potência ativa (W) | Potência aparente estimada (VA) | Desvio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lâmpada LED | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Carregador de telefone celular | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Ventilador de mesa | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Carregador de computador portátil | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Espera-se que cargas de natureza predominantemente resistiva apresentem fator de potência próximo da unidade e, consequentemente, desvio reduzido, ao passo que cargas dotadas de motor ou de fonte chaveada apresentem fator de potência inferior e desvio proporcionalmente maior. A quantificação desse comportamento converte uma limitação declarada do método em resultado mensurado, permitindo delimitar com precisão as condições sob as quais a estimativa por tensão nominal é adequada.

## 9.5 Desempenho dos modelos de previsão

Os três modelos descritos na seção 3.7.2 foram treinados e avaliados sobre o conjunto de teste, respeitando a partição temporal definida. O Quadro 16 apresenta as métricas obtidas.

Quadro 16 – Desempenho comparativo dos modelos de previsão

| Modelo | MAE (Wh) | RMSE (Wh) | MAPE (%) | Redução do MAE frente ao baseline (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persistência sazonal (baseline) | A preencher | A preencher | A preencher | — |
| Regressão Ridge | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |
| Random Forest | A preencher | A preencher | A preencher | A preencher |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[PREENCHER O QUADRO 13 E ACRESCENTAR OS GRÁFICOS]

## 9.6 Análise dos resultados

[REDIGIR A ANÁLISE APÓS OBTER OS RESULTADOS]

## 9.7 Verificação das hipóteses

Quadro 17 – Síntese da verificação das hipóteses

| Hipótese | Evidência utilizada | Situação |
| --- | --- | --- |
| H1 – Exatidão da estimativa com erro inferior a 10% | Quadros 14 e 15 e caso de teste CT07 | A preencher |
| H2 – Ingestão contínua sem perda de mensagens | Casos de teste CT08 e CT09 | A preencher |
| H3 – Modelo supervisionado superior ao baseline | Quadro 16 e caso de teste CT11 | A preencher |
| H4 – Interface permite identificar padrões acionáveis | Caso de teste CT14 | A preencher |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[CONCLUIR A VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES]

## 9.8 Limitações do trabalho

Os resultados apresentados devem ser interpretados à luz das seguintes limitações, decorrentes de restrições metodológicas e de escopo assumidas deliberadamente:

- A instrumentação é aplicada a um circuito derivado da unidade consumidora, e não ao condutor de entrada que totaliza o consumo da residência. A magnitude das correntes medidas é, portanto, inferior à do consumo domiciliar completo, ainda que a natureza do fenômeno, o sensor e o método de medição sejam os mesmos empregados na medição do circuito geral.

- O sensor adotado mede exclusivamente a corrente eficaz, sendo a potência estimada a partir da tensão nominal assumida como constante. O sistema fornece, portanto, potência aparente, o que introduz desvio proporcional ao fator de potência em cargas indutivas e em fontes chaveadas.

- Não são medidas as variações reais da tensão de fornecimento, que na prática oscilam em torno do valor nominal ao longo do dia.

- A instrumentação restringe-se a um único ponto de medição agregado. O sistema não realiza submedição por equipamento nem desagregação de cargas a partir do sinal agregado, de modo que a atribuição do consumo a aparelhos específicos não integra os resultados obtidos.

- Os modelos preditivos foram treinados sobre base pública referente a uma única residência, situada em contexto climático, tarifário e cultural distinto do brasileiro, o que restringe a generalização direta dos coeficientes obtidos.

- A série coletada pelo próprio protótipo possui extensão inferior à necessária para a captura confiável de sazonalidade semanal, tendo sido empregada na validação da instrumentação e não no treinamento dos modelos.

- A amostra corresponde a uma única unidade residencial, não permitindo inferência estatística sobre perfis distintos de domicílio.

- Os sensores utilizados não foram submetidos a calibração laboratorial com padrão rastreável, sendo a exatidão verificada por comparação com instrumento de bancada.

- A sazonalidade anual não foi capturada, dada a duração do período de execução do trabalho.

- O sistema depende da disponibilidade de conectividade Wi-Fi na residência monitorada.

# 10 CONCLUSÕES

Este trabalho teve por objetivo desenvolver e validar experimentalmente um sistema integrado de monitoramento e previsão de consumo de energia elétrica residencial, baseado em Internet das Coisas, computação em nuvem e aprendizado de máquina. O percurso compreendeu a revisão da literatura pertinente, a especificação e construção de um protótipo físico de instrumentação, a implantação de uma infraestrutura em nuvem para ingestão e persistência de telemetria, a implementação comparativa de modelos preditivos e o desenvolvimento de uma interface de visualização.

Quanto ao primeiro objetivo específico, a revisão da literatura permitiu identificar o estado da arte em sensoriamento energético e em previsão de carga residencial, bem como três lacunas recorrentes: a documentação fragmentada da cadeia completa, a ausência frequente de baselines de comparação e a omissão da camada de infraestrutura em nuvem. O trabalho posicionou-se explicitamente nessas lacunas.

Quanto aos objetivos de construção do protótipo e da infraestrutura, verificou-se que a integração entre microcontrolador de baixo custo, sensoriamento digital, protocolo de mensageria leve e serviços gerenciados em nuvem constitui arranjo tecnicamente viável e economicamente acessível, operável integralmente dentro dos limites de camadas gratuitas de provedores públicos.

[COMPLETAR AS CONCLUSÕES COM OS RESULTADOS OBTIDOS]

De modo geral, os resultados obtidos sustentam a conclusão de que a instrumentação granular do consumo residencial, associada a técnicas de aprendizado supervisionado, é realizável com recursos modestos e produz informação de valor prático para o usuário final, constituindo base tecnológica compatível com iniciativas de eficiência energética no contexto de cidades inteligentes.

# 11 PROJETOS FUTUROS

A partir dos resultados e das limitações identificadas, propõem-se os seguintes desdobramentos para trabalhos subsequentes:

- Reposicionamento do transformador de corrente para o condutor de entrada da unidade consumidora, permitindo a medição do consumo total da residência. A operação não demanda alteração de sensor, de firmware, de arquitetura ou de modelo de dados, requerendo apenas acesso ao quadro de distribuição, que deve ser conduzido por profissional habilitado.

- Incorporação de sensor de tensão isolado ao nó de medição, permitindo o cálculo da potência ativa e do fator de potência em substituição à estimativa por tensão nominal adotada neste trabalho.

- Ampliação da amostra para múltiplas residências com perfis distintos de ocupação, área e composição familiar, viabilizando a análise da generalização dos modelos e a investigação de estratégias de aprendizado por transferência entre domicílios.

- Implementação de arquiteturas de aprendizado profundo para séries temporais, notadamente redes recorrentes do tipo LSTM e arquiteturas baseadas em mecanismos de atenção, com comparação sistemática frente aos modelos aqui avaliados.

- Incorporação de variáveis exógenas ao conjunto de atributos, em especial dados meteorológicos de temperatura e umidade, cuja correlação com o acionamento de equipamentos de climatização é reconhecida na literatura.

- Desenvolvimento de módulo de desagregação de cargas a partir do sinal agregado, na linha inaugurada por Hart (1992), dispensando a instrumentação individual de cada equipamento.

- Implementação de detecção de anomalias de consumo, com notificação ao usuário diante de desvios significativos em relação ao padrão previsto, aplicável à identificação de falhas em equipamentos.

- Integração com estruturas tarifárias diferenciadas, incluindo a tarifa branca e o sistema de bandeiras tarifárias, permitindo a recomendação de deslocamento de cargas para horários de menor custo.

- Evolução da arquitetura para processamento na borda, com execução da inferência no próprio dispositivo, reduzindo a dependência de conectividade e o volume de dados transmitidos.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: a survey. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010.

BRASIL. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026. Institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq. Brasília: CNPq, 2026. Disponível em: http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775. Acesso em: [data de acesso].

BREIMAN, Leo. Random forests. Machine Learning, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001.

CAO, Wei; LIU, Hao; ZHANG, Xin; ZENG, Yang; LING, Xiang. Short-term residential load forecasting based on the fusion of customer load uncertainty feature extraction and meteorological factors. Sustainability, v. 17, n. 3, art. 1033, 2025. DOI: 10.3390/su17031033.

DONG, Qi; HUANG, Rubing; CUI, Chenhui; TOWEY, Dave; ZHOU, Ling; TIAN, Jinyu; WANG, Jianzhou. Short-term electricity-load forecasting by deep learning: a comprehensive survey. Engineering Applications of Artificial Intelligence, v. 154, art. 110980, 2025. DOI: 10.1016/j.engappai.2025.110980.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Anuário estatístico de energia elétrica 2025. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-energia-eletrica. Acesso em: [data de acesso].

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 series datasheet. Versão 4.3. Xangai: Espressif Systems, 2023.

FARHANGI, Hassan. The path of the smart grid. IEEE Power and Energy Magazine, v. 8, n. 1, p. 18-28, 2010.

GELLINGS, Clark W. The smart grid: enabling energy efficiency and demand response. Boca Raton: CRC Press, 2009.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep learning. Cambridge: MIT Press, 2016.

HART, George W. Nonintrusive appliance load monitoring. Proceedings of the IEEE, v. 80, n. 12, p. 1870-1891, 1992.

HEBRAIL, Georges; BERARD, Alice. Individual household electric power consumption. UCI Machine Learning Repository, 2012. Disponível em: https://archive.ics.uci.edu/dataset/235/individual+household+electric+power+consumption. Acesso em: [data de acesso].

HOCHREITER, Sepp; SCHMIDHUBER, Jürgen. Long short-term memory. Neural Computation, v. 9, n. 8, p. 1735-1780, 1997.

HYNDMAN, Rob J.; ATHANASOPOULOS, George. Forecasting: principles and practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: https://otexts.com/fpp3/. Acesso em: [data de acesso].

JAIME, Herman Cristiano; SOUZA, Adler Diniz de; MACHADO, Raphael Carlos Santos; GOMES, Otávio de Souza Martins. Machine learning models for non-intrusive load monitoring: a systematic review and meta-analysis. Inventions, v. 11, n. 2, art. 29, 2026. DOI: 10.3390/inventions11020029.

KELLY, Jack; KNOTTENBELT, William. Neural NILM: deep neural networks applied to energy disaggregation. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMBEDDED SYSTEMS FOR ENERGY-EFFICIENT BUILT ENVIRONMENTS, 2., 2015, Seul. Proceedings [...]. Nova York: ACM, 2015a. p. 55-64.

KELLY, Jack; KNOTTENBELT, William. The UK-DALE dataset, domestic appliance-level electricity demand and whole-house demand from five UK homes. Scientific Data, v. 2, art. 150007, 2015b.

KONG, Weicong; DONG, Zhao Yang; JIA, Youwei; HILL, David J.; XU, Yan; ZHANG, Yuan. Short-term residential load forecasting based on LSTM recurrent neural network. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 10, n. 1, p. 841-851, 2019.

OASIS. MQTT Version 5.0: OASIS Standard. Burlington: OASIS Open, 2019. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: [data de acesso].

OPENENERGYMONITOR. CT sensors: introduction. Documentação técnica do projeto OpenEnergyMonitor, 2024. Disponível em: https://docs.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/introduction.html. Acesso em: [data de acesso].

PEDREGOSA, Fabian et al. Scikit-learn: machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, p. 2825-2830, 2011.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

SEREPAS, Fotios; PAPIAS, Ioannis; CHRISTAKIS, Konstantinos; DIMITROPOULOS, Nikos; MARINAKIS, Vangelis. Lightweight embedded IoT gateway for smart homes based on an ESP32 microcontroller. Computers, v. 14, n. 9, art. 391, 2025. DOI: 10.3390/computers14090391.

SIERRA, Jhonatan et al. Assessing computational resources and performance of non-intrusive load monitoring algorithms on edge computing devices. Energies, v. 18, n. 22, art. 5991, 2025. DOI: 10.3390/en18225991.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TEXAS INSTRUMENTS. INA219: zero-drift, bidirectional current/power monitor with I2C interface. Datasheet SBOS448G. Dallas: Texas Instruments, 2015.

XIANG, Hao; SU, Wencong; ZONG, Yi. Non-intrusive load monitoring: a systematic review of methods, scenario-specific challenges, and pathways to practical deployment. Energies, v. 19, n. 8, art. 1883, 2026. DOI: 10.3390/en19081883.

YHDC. SCT-013 series split core current transformer: datasheet. Pequim: Beijing YaoHuaDeChang Electronic Co., [s.d.]. Disponível em: https://www.poweruc.pl/blogs/news/split-core-current-transformer-sct-013-series. Acesso em: [data de acesso].

[ACRESCENTAR AS REFERÊNCIAS PENDENTES]

# APÊNDICE A – FIRMWARE DO NÓ SENSOR

Código-fonte de referência do firmware embarcado no ESP32, responsável pela aquisição do sinal do transformador de corrente, pelo cálculo do valor eficaz e pela publicação das medições no broker MQTT. As credenciais foram substituídas por marcadores.

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <EmonLib.h>          // biblioteca do projeto OpenEnergyMonitor

#include <ArduinoJson.h>

#include <time.h>

const char* WIFI_SSID   = "<SSID>";

const char* WIFI_PASS   = "<SENHA>";

const char* MQTT_HOST   = "<host>.hivemq.cloud";

const int   MQTT_PORT   = 8883;

const char* MQTT_USER   = "<usuario>";

const char* MQTT_PASS   = "<senha>";

const char* DEVICE_ID   = "no-01";

const char* TOPIC       = "residencia/1/dispositivo/no-01/telemetria";

const int    PINO_SCT      = 34;      // entrada analogica (somente leitura)

const double CALIBRACAO    = 30.0;    // ajustar conforme a secao 9.3

const double TENSAO_NOMINAL= 127.0;   // tensao assumida constante

const int    ESPIRAS       = 3;       // voltas do condutor na janela do sensor

const unsigned long INTERVALO_MS = 5000;

EnergyMonitor emon;

WiFiClientSecure net;

PubSubClient mqtt(net);

unsigned long ultimaLeitura = 0;

double energiaAcumuladaWh = 0.0;

void conectarWiFi() {

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }

configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");

struct tm t;

while (!getLocalTime(&t)) { delay(500); }   // aguarda sincronismo

}

void conectarMQTT() {

net.setInsecure();   // em producao: carregar o certificado da CA

mqtt.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);

while (!mqtt.connected()) {

if (!mqtt.connect(DEVICE_ID, MQTT_USER, MQTT_PASS)) { delay(2000); }

}

}

String horarioISO() {

time_t agora = time(nullptr);

struct tm tmUTC;

gmtime_r(&agora, &tmUTC);

char buf[25];

strftime(buf, sizeof(buf), "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", &tmUTC);

return String(buf);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

analogReadResolution(12);

emon.current(PINO_SCT, CALIBRACAO);   // associa o pino e o fator

conectarWiFi();

conectarMQTT();

}

void loop() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) conectarWiFi();

if (!mqtt.connected())            conectarMQTT();

mqtt.loop();

unsigned long agora = millis();

if (agora - ultimaLeitura < INTERVALO_MS) return;

double dt_h = (agora - ultimaLeitura) / 3600000.0;

ultimaLeitura = agora;

// calcApparentPower amostra varios ciclos e devolve a corrente eficaz

double correnteRms = emon.calcIrms(1480) / ESPIRAS;

if (correnteRms < 0.05) correnteRms = 0.0;   // limiar de ruido de fundo

double potencia = correnteRms * TENSAO_NOMINAL;   // potencia aparente (VA)

energiaAcumuladaWh += potencia * dt_h;

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["device_id"]  = DEVICE_ID;

doc["medido_em"]  = horarioISO();

doc["tensao_v"]   = TENSAO_NOMINAL;   // valor nominal assumido

doc["corrente_a"] = correnteRms;

doc["potencia_w"] = potencia;

doc["energia_wh"] = energiaAcumuladaWh;

char payload[256];

size_t n = serializeJson(doc, payload);

mqtt.publish(TOPIC, payload, n);

}

[VALIDAR E AJUSTAR O FIRMWARE]

# APÊNDICE B – SCRIPT DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DOS MODELOS

Script em Python responsável pela construção dos atributos, pelo treinamento dos modelos e pelo cálculo das métricas de avaliação sob validação temporal.

import numpy as np

import pandas as pd

from sklearn.linear_model import Ridge

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

def carregar_serie(caminho_csv):

"""Le a base UCI e devolve a serie de energia horaria em Wh."""

df = pd.read_csv(caminho_csv, sep=';', low_memory=False, na_values=['?'])

df['ts'] = pd.to_datetime(df['Date'] + ' ' + df['Time'],

format='%d/%m/%Y %H:%M:%S')

df = df.set_index('ts').sort_index()

pot = pd.to_numeric(df['Global_active_power'], errors='coerce')  # kW

pot = pot.interpolate(limit=60)          # lacunas de ate 60 min

energia_min_wh = pot * 1000.0 / 60.0     # kW -> Wh por minuto

return energia_min_wh.resample('1h').sum().dropna()

def construir_atributos(s):

"""Monta a matriz de atributos a partir da serie horaria."""

X = pd.DataFrame(index=s.index)

for lag in [1, 2, 3, 24, 168]:

X[f'lag_{lag}'] = s.shift(lag)

for jan in [3, 24, 168]:

X[f'media_{jan}'] = s.shift(1).rolling(jan).mean()

X[f'desvio_{jan}'] = s.shift(1).rolling(jan).std()

h  = X.index.hour

dw = X.index.dayofweek

X['hora_sen'] = np.sin(2 * np.pi * h / 24)

X['hora_cos'] = np.cos(2 * np.pi * h / 24)

X['dsem_sen'] = np.sin(2 * np.pi * dw / 7)

X['dsem_cos'] = np.cos(2 * np.pi * dw / 7)

X['fim_semana'] = (dw >= 5).astype(int)

X['mes'] = X.index.month

y = s.copy()

valido = X.notna().all(axis=1)

return X[valido], y[valido]

def particionar(X, y, p_treino=0.70, p_val=0.15):

"""Particao estritamente cronologica: sem embaralhamento."""

n = len(X)

i1, i2 = int(n * p_treino), int(n * (p_treino + p_val))

return (X.iloc[:i1], y.iloc[:i1],

X.iloc[i1:i2], y.iloc[i1:i2],

X.iloc[i2:],  y.iloc[i2:])

def metricas(y_true, y_pred):

mae  = mean_absolute_error(y_true, y_pred)

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))

mask = y_true > 1e-6                      # evita divisao por zero no MAPE

mape = np.mean(np.abs((y_true[mask] - y_pred[mask]) / y_true[mask])) * 100

return {'MAE': mae, 'RMSE': rmse, 'MAPE': mape}

def executar(caminho_csv):

s = carregar_serie(caminho_csv)

X, y = construir_atributos(s)

Xtr, ytr, Xva, yva, Xte, yte = particionar(X, y)

resultados = {}

# Modelo 1 - baseline de persistencia sazonal (consumo de 24h antes)

pred_base = Xte['lag_24'].values

resultados['Persistencia sazonal'] = metricas(yte.values, pred_base)

# Modelo 2 - regressao Ridge (escalonamento ajustado so no treino)

esc = StandardScaler().fit(Xtr)

ridge = Ridge(alpha=1.0).fit(esc.transform(Xtr), ytr)

resultados['Ridge'] = metricas(yte.values, ridge.predict(esc.transform(Xte)))

# Modelo 3 - Random Forest

rf = RandomForestRegressor(n_estimators=300, max_depth=18,

min_samples_leaf=2, n_jobs=-1,

random_state=42).fit(Xtr, ytr)

resultados['Random Forest'] = metricas(yte.values, rf.predict(Xte))

tab = pd.DataFrame(resultados).T.round(3)

base_mae = tab.loc['Persistencia sazonal', 'MAE']

tab['Reducao MAE (%)'] = ((base_mae - tab['MAE']) / base_mae * 100).round(1)

tab.loc['Persistencia sazonal', 'Reducao MAE (%)'] = np.nan

print(tab.to_string())

imp = pd.Series(rf.feature_importances_, index=X.columns)

print('\nImportancia dos atributos:')

print(imp.sort_values(ascending=False).head(10).round(4))

return resultados, rf, imp

if __name__ == '__main__':

executar('household_power_consumption.txt')

[EXECUTAR O SCRIPT E REGISTRAR A SAÍDA]

# APÊNDICE C – ESQUEMA COMPLETO DO BANCO DE DADOS

Elementos complementares ao script apresentado na seção 7.4, compreendendo a rotina de consolidação horária e as visões auxiliares utilizadas pela interface de programação.

-- Consolidacao horaria: agrega as leituras brutas da hora encerrada

INSERT INTO consumo_horario

(residencia_id, hora, energia_wh, potencia_media_w,

potencia_pico_w, n_amostras)

SELECT  d.residencia_id,

date_trunc('hour', l.medido_em)      AS hora,

SUM(l.potencia_w) * (5.0 / 3600.0)   AS energia_wh,

AVG(l.potencia_w)                    AS potencia_media_w,

MAX(l.potencia_w)                    AS potencia_pico_w,

COUNT(*)                             AS n_amostras

FROM        leitura     l

JOIN        dispositivo d ON d.id = l.dispositivo_id

WHERE       l.qualidade = 0

AND       l.medido_em >= date_trunc('hour', now()) - INTERVAL '1 hour'

AND       l.medido_em <  date_trunc('hour', now())

GROUP BY    d.residencia_id, date_trunc('hour', l.medido_em)

ON CONFLICT (residencia_id, hora) DO UPDATE

SET energia_wh       = EXCLUDED.energia_wh,

potencia_media_w = EXCLUDED.potencia_media_w,

potencia_pico_w  = EXCLUDED.potencia_pico_w,

n_amostras       = EXCLUDED.n_amostras;

-- Visao: ultima leitura de cada dispositivo (painel de estado)

CREATE OR REPLACE VIEW vw_estado_dispositivos AS

SELECT DISTINCT ON (d.id)

d.id, d.identificador, d.ponto_medicao, d.ativo,

l.medido_em  AS ultima_medicao,

l.potencia_w AS ultima_potencia,

(now() - l.medido_em) > INTERVAL '2 minutes' AS offline

FROM        dispositivo d

LEFT JOIN   leitura     l ON l.dispositivo_id = d.id

ORDER BY    d.id, l.medido_em DESC;

-- Visao: confronto entre previsto e observado (avaliacao em operacao)

CREATE OR REPLACE VIEW vw_previsto_vs_observado AS

SELECT  p.residencia_id,

p.hora_alvo,

p.energia_prevista_wh,

c.energia_wh AS energia_observada_wh,

ABS(p.energia_prevista_wh - c.energia_wh) AS erro_absoluto_wh,

m.algoritmo, m.versao

FROM        previsao        p

JOIN        modelo_treinado m ON m.id = p.modelo_id

LEFT JOIN   consumo_horario c ON c.residencia_id = p.residencia_id

AND c.hora          = p.hora_alvo

WHERE       c.energia_wh IS NOT NULL;

# APÊNDICE D – LISTA DE MATERIAIS E CUSTO DO PROTÓTIPO

Quadro 18 – Lista de materiais do protótipo

| Item | Especificação | Qtd. | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit WROOM-32, 38 pinos, USB-C | 1 | 67,94 | 67,94 |
| Sensor de corrente | SCT-013-030, transformador de núcleo bipartido, 30 A / 1 V | 1 | 59,90 | 59,90 |
| Placa de prototipagem | Protoboard MB-102, 830 pontos | 1 | 19,00 | 19,00 |
| Cabos de ligação | Kit de 60 jumpers de 20 cm (6 utilizados) | 6 | 0,35 | 2,10 |
| Conector do sensor | Borne KRE de 2 vias, passo 5,08 mm | 1 | 1,59 | 1,59 |
| Condicionamento de sinal | Resistor de 10 kΩ, 1/4 W, 5% | 2 | 0,13 | 0,26 |
| Condicionamento de sinal | Capacitor eletrolítico de 10 µF / 50 V | 1 | 1,29 | 1,29 |
|  |  |  | Subtotal do nó de medição | 152,08 |
| Instrumento de referência | Wattímetro de tomada, bivolt, com indicação de fator de potência | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Circuito instrumentado | Extensão elétrica de 3 tomadas, cordão paralelo 2 × 0,75 mm², 3 m | 1 | 24,90 | 24,90 |
| Adaptador | Adaptador de plugue de três para dois pinos | 1 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | Subtotal de bancada | 104,80 |
|  |  |  | Total geral | 256,88 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Valores de aquisição praticados em agosto de 2026.

Os valores registrados no Quadro 18 correspondem aos preços efetivamente praticados na aquisição, em agosto de 2026, junto a fornecedores do mercado nacional. Os itens adquiridos em embalagens múltiplas — jumpers, bornes, resistores e capacitores — foram contabilizados pelo valor unitário correspondente à quantidade efetivamente empregada, e não pelo valor da embalagem, de modo a refletir o custo real de reprodução de uma unidade do sistema.

O subtotal do nó de medição, de R$ 152,08, atende ao requisito não funcional RNF01, que estabelece o limite de R$ 200,00 para os componentes de hardware de um nó. A margem remanescente é suficiente para a inclusão de um segundo ponto de medição sem que o custo por nó exceda o teto estabelecido.

O subtotal de bancada, de R$ 104,80, compreende o instrumento de referência utilizado na calibração e na verificação da hipótese H1 e o circuito sobre o qual a instrumentação foi aplicada. Esses itens não integram o nó replicável: em uma implantação com múltiplos pontos de medição, o instrumento de referência é utilizado uma única vez, na etapa de calibração, e o circuito instrumentado é a própria instalação existente.

O custo total de R$ 256,88 sustenta a afirmação de viabilidade econômica apresentada na justificativa deste trabalho e caracteriza a solução como reprodutível sem barreira significativa de investimento inicial.