UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4

LUCAS DE ARAUJO VERGARA – N090758

VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

CONTROLE INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DE DADOS URBANOS JÁ EXISTENTES: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E TELEGESTÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PRÉ-PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

SÃO PAULO

2026

BRUNO BONAVIGO DACAL – N309EC4

LUCAS DE ARAUJO VERGARA – N090758

VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS – N083DG1

CONTROLE INTELIGENTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DE DADOS URBANOS JÁ EXISTENTES: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E TELEGESTÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Pré-projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Paulista – UNIP, como requisito parcial para a definição do tema do Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador: Prof. Marco Gomes

SÃO PAULO

2026

ÍNDICE

1 TEMA DO PROJETO	5

1.1 Cidades inteligentes	5

1.2 Internet das Coisas	5

1.3 Inteligência artificial aplicada à decisão	6

2 DEFINIÇÃO DO TEMA	6

3 PROBLEMA DE PESQUISA	7

4 OBJETIVOS	7

4.1 Objetivo geral	7

4.2 Objetivos específicos	8

5 JUSTIFICATIVA	8

6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	9

6.1 Metodologia de seleção das fontes	9

6.2 Infraestrutura instalada e integração ausente: um padrão documentado	10

6.3 A infraestrutura instalada no município de São Paulo	10

6.4 Requisitos normativos	12

6.5 Decisão sob informação imprecisa e a escolha de um modelo interpretável	13

6.6 Trabalhos correlatos e lacuna identificada	13

7 METODOLOGIA	14

7.1 Classificação da pesquisa	14

7.2 Arquitetura do sistema	14

7.2.1 Implantação em nuvem	15

7.2.2 Persistência e arquitetura de dados	16

7.3 O nó de demonstração	17

7.3.1 Critérios de seleção e alternativas preteridas	18

7.3.2 Dimensionamento e condições de medição	19

7.3.3 Incerteza declarada	20

7.4 Dados urbanos e construção dos cenários	21

7.5 Mecanismo de decisão	21

7.6 Classe de iluminação adotada	23

7.7 Procedimentos e avaliação	23

7.8 Tratamento de dados pessoais	24

8 RESULTADOS ESPERADOS	24

9 LIMITAÇÕES DO TRABALHO	25

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

# 1 TEMA DO PROJETO

O trabalho insere-se no domínio das Cidades Inteligentes, com emprego articulado de Internet das Coisas e Inteligência Artificial. O tema específico é o controle dinâmico da iluminação pública a partir de dados urbanos que o município de São Paulo já produz.

A proposta parte de uma constatação factual. São Paulo dispõe hoje das duas pontas necessárias a um sistema de iluminação responsiva: uma plataforma de videomonitoramento com dezenas de milhares de câmeras e detecção automática de eventos, e um parque de mais de seiscentos mil pontos de luz, quase integralmente convertido para tecnologia de estado sólido e sob concessão que obriga telegestão em cada luminária. O que não existe é a ligação entre as duas coisas, e é essa ligação que o trabalho constrói: um serviço em nuvem recebe dados do ambiente urbano por interface que emula a integração com a plataforma municipal, submete-os a análise por inteligência artificial, decide o nível de iluminação e comanda um nó físico, cujo sensor devolve, em tempo real, o valor entregue — de modo que a plateia da defesa acompanhe o dado que entrou, a decisão tomada e a luz que saiu.

## 1.1 Cidades inteligentes

Cidade inteligente designa o emprego de tecnologias da informação e comunicação para elevar a eficiência dos serviços públicos, a sustentabilidade e a qualidade de vida, apoiado em sensoriamento e análise de dados em escala urbana. O estágio dessas iniciativas em São Paulo tem um traço decisivo: a instrumentação da cidade deixou de ser proposta e passou a ser infraestrutura instalada e contratada. Não se trata de propor que a cidade colete dados ou controle remotamente suas luminárias — ambas já estão em curso —, e sim de propor um uso para o que já existe.

## 1.2 Internet das Coisas

A Internet das Coisas designa a interconexão de dispositivos dotados de sensoriamento, processamento e comunicação, com arquitetura em camadas de percepção, rede e aplicação (LIN et al., 2017). Aqui ela responde pela camada física: é o nó que recebe a decisão produzida na nuvem, ajusta a luminária e devolve a iluminância medida — telemetria que converte a decisão, abstrata, em grandeza observável e verificável.

## 1.3 Inteligência artificial aplicada à decisão

A inteligência artificial comparece na função de decidir sob informação imprecisa. As variáveis do ambiente urbano não chegam como valores exatos aos quais corresponda uma regra única: chegam parcialmente verdadeiras e simultâneas — movimentação moderada com ocorrência reportada nas proximidades, chuva com via vazia, horário avançado com fluxo intenso. Decidir o nível de iluminação a partir disso é raciocínio aproximado, não consulta a tabela. Adota-se sistema de inferência nebulosa, cuja formulação remonta a Zadeh (1965) e cuja aplicação a controle foi estabelecida por Mamdani e Assilian (1975). A decisão é adaptativa e não preditiva: o sistema não estima estado futuro, mas interpreta as condições observadas no instante.

# 2 DEFINIÇÃO DO TEMA

O tema é a especificação, construção e avaliação de uma camada de decisão que converte dados do ambiente urbano em comando de intensidade para a iluminação pública, demonstrada em nó físico e situada na infraestrutura instalada em São Paulo. Atende aos quatro critérios de definição do tema: articula competências do curso — serviço em nuvem, interface de programação, modelagem de decisão e programação embarcada; adere a linhas ativas de pesquisa e a contrato público vigente na maior cidade do país; enfrenta problema real, pois a iluminação paulistana opera em regime praticamente invariante embora a cidade possa observar a via e comandar cada luminária; e é viável, por tratar-se de um nó único, de baixo custo e em baixa tensão.

Delimita-se o tema a um nó único, em bancada, alimentado por interface que emula a plataforma municipal. Não se contempla integração efetiva com o Smart Sampa ou com a telegestão da concessionária, controle coordenado de múltiplas luminárias, nem operação em via pública.

# 3 PROBLEMA DE PESQUISA

A iluminação pública não se adapta adequadamente às variações das condições e da movimentação urbana, podendo oferecer iluminação insuficiente em situações de maior demanda ou iluminação desnecessariamente elevada em situações de menor demanda.

Existem sistemas capazes de coletar e analisar informações sobre o ambiente urbano. O problema investigado neste trabalho é como utilizar essas informações para tornar a iluminação pública mais responsiva às condições observadas.

O problema é de integração e de decisão, não de sensoriamento nem de atuação: em São Paulo ambas já existem, conforme 6.3. Converter descrição do ambiente em comando de iluminação exige estabelecer quais variáveis são pertinentes, como se combinam quando apontam em direções distintas, e como se garante que a decisão jamais transgrida os limites da normalização técnica.

Formula-se, assim, o seguinte problema de pesquisa:

Como utilizar dados urbanos e Inteligência Artificial para determinar dinamicamente o nível adequado de iluminação pública de acordo com as condições do ambiente?

Duas hipóteses orientam a investigação. A primeira é que um sistema de inferência nebulosa operando sobre variáveis do ambiente urbano produz decisões de nível luminoso consistentes com as condições observadas, sem estimativa de estado futuro. A segunda é que a interposição de uma camada de verificação normativa entre a inferência e a atuação impede, em todas as decisões, a violação dos limites da ABNT NBR 5101 — de modo que adaptabilidade e conformidade não sejam objetivos concorrentes, mas propriedades simultâneas asseguradas por construção.

# 4 OBJETIVOS

## 4.1 Objetivo geral

Demonstrar que dados do ambiente urbano disponíveis no município de São Paulo, submetidos a decisão por inferência artificial, comandam o ajuste da intensidade de um nó de iluminação pública de forma consistente com as condições observadas, dentro de limite de latência especificado, e sem violar em nenhuma decisão os limites estabelecidos pela ABNT NBR 5101.

## 4.2 Objetivos específicos

- Caracterizar a infraestrutura de monitoramento urbano e de telegestão instalada no município de São Paulo, identificando que informação é produzida, que capacidade de atuação existe e o que falta para conectá-las.

- Especificar as variáveis do ambiente urbano pertinentes à decisão de iluminação e as faixas em que cada uma opera, a partir de conjuntos de dados públicos municipais.

- Construir a base de regras e as funções de pertinência do sistema de inferência, derivando das prescrições da ABNT NBR 5101 as restrições que operam como limites rígidos.

- Demonstrar que a camada de verificação normativa impede a violação do piso de iluminância da classe, da taxa máxima de variação do fluxo e da vedação à dimerização sob condição meteorológica adversa, em todas as decisões da suíte de cenários.

- Determinar a latência do percurso completo, da recepção do dado urbano à alteração mensurada da iluminância no nó.

- Especificar a interface de integração entre plataforma de monitoramento urbano e sistema de telegestão, indicando que informação precisaria ser publicada e em que semântica.

A construção do protótipo, a implantação em nuvem e o levantamento bibliográfico não figuram entre os objetivos específicos, ainda que necessários à execução: objetivos específicos correspondem a resultados finais mensuráveis, e aquelas atividades são meios, descritos na metodologia.

# 5 JUSTIFICATIVA

O primeiro eixo é o aproveitamento de investimento público. São Paulo contratou, em 2018, a modernização e a operação de seu parque de iluminação por vinte anos, ao valor de R$ 6,9 bilhões, com obrigação de telegestão em cada luminária (SÃO PAULO, 2018a, 2018b), e construiu, a partir de 2023, uma plataforma de videomonitoramento com análise automática de eventos. São dois ativos de escala municipal, custeados com recurso público, cujas finalidades declaradas não se comunicam: propor o uso conjunto deles não demanda novo investimento em infraestrutura, e sim uma camada de software.

O segundo eixo é social, e a própria norma o ancora: ao fixar iluminância vertical mínima para as classes de pedestres, a ABNT NBR 5101 declara que o critério se destina ao reconhecimento facial e à reação antecipada do pedestre diante de eventual ato de agressão. O terceiro é técnico: decidir sob informação imprecisa é problema legítimo de inteligência artificial. O quarto é normativo: a revisão de 2024 passou a tratar explicitamente a iluminação adaptativa e recomendou o monitoramento contínuo do tráfego e do meio ambiente. Delimita-se, por fim, o escopo quanto à energia: o trabalho não se propõe a quantificar economia, e a avaliação energética figura entre os trabalhos futuros.

# 6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

## 6.1 Metodologia de seleção das fontes

Foram consultados o Portal de Periódicos da CAPES, a base SciELO, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e os acervos da IEEE, Elsevier, Springer, Taylor & Francis e SAGE, sob três critérios cumulativos: revisão por pares documentada em veículo indexado, ou dissertação de programa avaliado pela CAPES; aderência direta a um dos eixos desta seção; e recorte temporal de dez anos, a partir de 2016.

Três exceções ao recorte são declaradas. As obras de Zadeh (1965) e de Mamdani e Assilian (1975) comparecem apenas como atribuição de origem da técnica — o estado da arte repousa em fontes de 2019 e 2026, em 6.5. Os documentos oficiais e atos regulatórios estabelecem fatos sobre a infraestrutura instalada e o regime jurídico que a rege, sem que deles se extraia afirmação de desempenho. E duas fontes nominalmente identificadas: a publicação normativa da Commission Internationale de l'Éclairage sobre iluminação viária, de 2010, porque documento normativo se avalia pela vigência e não pela data; e o relato da plataforma SmartSantander, de 2014, precedente histórico de infraestrutura de sensoriamento implantada, uso em que a anterioridade é a qualidade pertinente.

## 6.2 Infraestrutura instalada e integração ausente: um padrão documentado

A situação descrita não é peculiaridade local. Alves, Dias e Seixas (2019) concluem que nem o Brasil nem Portugal ultrapassaram a primeira fase das cidades inteligentes, a de implantação de infraestrutura. Dizon e Pranggono (2022) documentam Sheffield, onde 99,5% do parque foi convertido e integrado a telegestão central que, ainda assim, opera por calendário solar. O Array of Things (CATLETT et al., 2017) e o SmartSantander (SANCHEZ et al., 2014) instalam sensoriamento em postes e publicam medições derivadas, sem fechar o laço sobre a iluminação que os sustenta. Quanto à causa, Anthony Jnr (2024) aponta a fragmentação entre sistemas municipais concebidos isoladamente, e Reia e Cruz (2023) explicam por quê: a arquitetura municipal é definida por fornecedores em contratos setoriais. A Unicamp, em 2026, recebeu telegestão para 2.615 pontos em seu campus (RIBEIRO, 2026), com ajuste por horário e condição medida localmente (NIPE, 2026) — sem dado exógeno e sem verificação normativa entre decisão e atuação.

O quadro nacional dimensiona o problema. Segundo o censo do setor, elaborado a partir da Base de Dados Geográfica da Distribuidora mantida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil registrava 19.362.437 pontos de luz nas redes das distribuidoras em 2023, número que o próprio censo estima em 22.037.666 quando incluída a iluminação ornamental. Sobre a base das distribuidoras, 3.793.293 pontos, ou 19,6%, operavam em tecnologia de estado sólido (ABCIP, 2024). São Paulo, que já em 2021 contabilizava cerca de 90% do parque convertido (SÃO PAULO, 2021), é exceção — e é por ser exceção que constitui o caso em que a pergunta deste trabalho pode ser formulada sem depender de investimento ainda não realizado.

## 6.3 A infraestrutura instalada no município de São Paulo

As duas capacidades necessárias a um sistema de iluminação responsiva já existem na cidade, contratadas e em operação.

Quadro 1 – Infraestrutura urbana instalada no município de São Paulo

| Ativo | O que já existe | O que ainda não faz |
| --- | --- | --- |
| Parque de iluminação | 618.355 pontos de luz, 535.713 contratados para substituição por tecnologia de estado sólido; cerca de 90% convertido em 2021 | Opera em regime praticamente invariante, comandado por horário ou por luz natural |
| Concessão e telegestão | Contrato nº 003/SMSO/2018, de vinte anos e R$ 6,9 bilhões. O Anexo III, Caderno de Encargos, exige telegestão bidirecional, com comandos isolados ou em grupo, e drivers com dimerização de 0 a 10 V | Serve à gestão do ativo — falha, consumo, inventário — e não consome informação sobre o que ocorre na via |
| Plataforma Smart Sampa | 40 mil câmeras integradas até setembro de 2025. O Termo de Referência exige analíticos de contagem e densidade de pessoas, fluxo de veículos e alarme de congestionamento, além de interoperabilidade por interface de programação | Destina-se à segurança pública. Sua informação não alcança outro sistema municipal, e o acesso à interface é tratado caso a caso |
| Regime regulatório federal | A ANEEL aprovou, em 2022, instruções para o faturamento da iluminação pública quando há telegestão instalada, substituindo o tempo presumido pela medição | Nenhum ato vincula a operação da iluminação a dados de outras plataformas municipais |
| Dados abertos municipais | Portal com solicitações do SP156, registros do Centro de Gerenciamento de Emergências e base georreferenciada | Periodicidade agregada, adequada a caracterizar distribuições e não à operação em tempo real |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) a partir de São Paulo (2015, 2018a, 2021, 2022, 2025, 2026) e Agência Nacional de Energia Elétrica (2022).

A capacidade de atuação não precisa ser proposta: o Caderno de Encargos da Concessionária (SÃO PAULO, 2015) exige textualmente telegestão bidirecional que leve informações do centro de controle aos ativos, na forma de comandos isolados ou em grupo, e drivers com dimerização por controle analógico de 0 a 10 V — a interface física pela qual a intensidade se altera está especificada em contrato. A capacidade de observação tampouco: o Termo de Referência da plataforma de videomonitoramento exige a detecção de densidade e a contagem de pessoas e, entre os requisitos das câmeras, a contagem de pessoas por área, a densidade de veículos e o alarme de congestionamento (SÃO PAULO, 2022), documento que o Termo de Contrato nº 032/SMSU/2023 incorpora ao edital que originou a contratação (SÃO PAULO, 2023). São exatamente as grandezas que a ABNT NBR 5101 emprega para classificar uma via, e a plataforma deve ainda ser interoperável por interface de programação: a capacidade de publicação está prevista, e falta o consumidor do outro lado.

A lacuna está no meio. A telegestão foi concebida para gerir o ativo, a plataforma de monitoramento para a segurança pública, e nenhuma das duas para que a segunda informe a primeira. É essa camada ausente que o trabalho especifica, constrói e demonstra. Registra-se que a execução da concessão foi sucessivamente ajustada por termos de aditamento publicados pela agência reguladora municipal (SÃO PAULO, 2019-2022), o que situa a telegestão em implantação ainda em curso — o que reforça o argumento, pois é durante esse período que faz sentido especificar o que se poderá fazer com a capacidade contratada.

## 6.4 Requisitos normativos

A ABNT NBR 5101:2024 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2024) organiza os requisitos de iluminação viária em classes M, C e P, a última para calçadas e áreas de caminhada, e a classe não é escolhida: é determinada por procedimento normativo que pondera velocidade, volume e composição do tráfego, veículos estacionados, luminância do ambiente e necessidade de reconhecimento facial. Três disposições da revisão de 2024 são determinantes. A subseção 6.10 delimita o espaço de decisões admissíveis: M6, C5 e P6 não são dimerizáveis; as demais só podem sê-lo até no máximo duas classes imediatamente inferiores; a taxa de decréscimo do fluxo não pode exceder um décimo por minuto em relação à iluminação plena; e não é aconselhável dimerizar sob nevoeiro, neblina ou chuva. A subseção 6.10.3 recomenda o monitoramento contínuo do tráfego e do meio ambiente — o emprego de dados urbanos como entrada da decisão é, portanto, o meio que a própria norma indica como preferencial. A subseção 6.3 prescreve, contra a poluição luminosa, o uso de controles adaptáveis nos horários de baixa movimentação.

Dessas disposições extraem-se três restrições rígidas: o nível decidido nunca pode situar-se abaixo do piso da classe de dimerização admitida; a transição entre níveis nunca pode exceder a taxa máxima de decréscimo; e a dimerização deve ser suspensa sob nevoeiro, neblina ou chuva. Sua formalização constitui a camada de verificação. Quanto à objeção de que o chaveamento frequente reduziria a vida útil da luminária, Askola et al. (2022) submeteram luminárias de estado sólido a 32 mil horas de envelhecimento sob dimerização acelerada e concluíram que, em cenário realista, a redução não ultrapassa cerca de dois por cento.

## 6.5 Decisão sob informação imprecisa e a escolha de um modelo interpretável

Rudin (2019) sustenta que, em decisões de alto risco, o caminho adequado não é produzir explicações a posteriori para modelos opacos, mas empregar modelos intrinsecamente interpretáveis, de desempenho comparável em grande parte dos problemas aplicados — e a iluminação de via pública é serviço essencial, fiscalizado por agência reguladora e sujeito a norma com requisitos mínimos de segurança. Pickering, Cohen e De Baets (2026) advertem que a interpretabilidade não decorre automaticamente do formalismo nebuloso, dependendo de restrições impostas ao número de regras, à forma das funções de pertinência e à partição do universo de discurso; a advertência é incorporada como requisito de projeto.

Três propriedades tornam a abordagem adequada: a composição de evidências parciais numa saída única; a continuidade dessa saída, requisito e não conveniência, já que a norma limita a taxa de variação; e a rastreabilidade de cada decisão às regras que a produziram. A escolha implica renúncia deliberada a abordagens supervisionadas: um classificador exigiria decisões rotuladas como corretas pelos próprios autores, o que introduziria circularidade.

## 6.6 Trabalhos correlatos e lacuna identificada

A produção nacional concentra-se em duas frentes, e nenhuma é a deste trabalho. França Filho e Tavares (2025) modelam sistemas de iluminação pública inteligente por redes de Petri estocásticas para avaliar disponibilidade e manutenção: o objeto é a confiabilidade da arquitetura, não a política de decisão. Hiroki (2021) documenta Joinville, onde a administração passou a consumir dados de mobilidade de plataforma privada, mas ali o dado alimenta planejamento e obra, sem fechar o laço sobre ativo em operação. O trabalho mais próximo é a dissertação de Nogueira (2024), que formula a adaptação dinâmica da iluminação como otimização distribuída de restrições em rede de luminárias; a diferença é de premissa: ali cada poste dispõe de sensoriamento local e a avaliação é simulada, de modo que a percepção é infraestrutura a implantar, ao passo que aqui é infraestrutura já contratada e em operação.

A literatura internacional sobre o mecanismo de controle é anterior e mais avançada, e convém enunciá-la sem atenuações. Belloni et al. (2024) implementam dimerização a partir de dados de tráfego previstos; Buyukkinaci et al. (2019) determinam a comutação entre as classes M3 a M5 por volume e velocidade; e a CIE 115 declara, desde 2010, que variáveis dependentes do tempo abrem a possibilidade de iluminação adaptativa (COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉCLAIRAGE, 2010). A implantação mais próxima é Stratumseind, em Eindhoven, onde câmeras, sensores acústicos e meteorologia acionam cenários dinâmicos há mais de uma década (GALIC; GELLERT, 2021) — precedente do qual três diferenças o separam: finalidade comportamental e não fotométrica, ausência de confronto com classe de iluminação, e literatura de proteção de dados que critica justamente a falta de garantias.

Daí a lacuna e a natureza da contribuição, que é arquitetural e integrativa, não algorítmica: nenhum componente isolado é inédito. O que a revisão não localizou foi o arranjo — a camada de decisão que consome a saída já existente e já custeada de uma plataforma municipal concebida para outra finalidade, seguida de um componente separável que verifica cada nível decidido contra a norma antes de permitir a atuação.

# 7 METODOLOGIA

## 7.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada; quanto à abordagem, quantitativa, pois opera sobre grandezas mensuráveis — nível decidido, iluminância entregue, latência e proporção de decisões conformes; quanto aos objetivos, documental na caracterização da infraestrutura e experimental na avaliação, com o comportamento do sistema observado sob entradas deliberadamente construídas; e quanto aos procedimentos, combina pesquisa bibliográfica e documental, desenvolvimento de protótipo e experimentação em bancada.

## 7.2 Arquitetura do sistema

A arquitetura segue a organização em camadas de percepção, rede e aplicação descrita por Lin et al. (2017), com transporte por MQTT (OASIS, 2019) sobre o rádio nativo do microcontrolador ESP32 (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023). O sistema reproduz o fluxo a ser demonstrado na defesa: dado urbano recebido, análise pela inteligência artificial, decisão, comando ao dispositivo e alteração física da intensidade, com a iluminância medida retornando à tela em tempo real. São quatro elementos encadeados.

- Interface de dados urbanos. Emula a interface de programação de uma plataforma municipal, publicando eventos que descrevem o estado da via. Sua especificação é, ela própria, um resultado do trabalho.

- Serviço de decisão. Recebe a descrição de estado, submete-a à inferência nebulosa e produz o nível pretendido, como fração do fluxo pleno.

- Camada de verificação normativa. Interposta entre decisão e atuação, confronta o nível pretendido com as três restrições rígidas da ABNT NBR 5101 e corrige a decisão antes de emiti-la, registrando a correção.

- Nó de iluminação. Microcontrolador ESP32 que recebe o comando por MQTT, ajusta a intensidade por modulação por largura de pulso e devolve a iluminância medida.

A decisão é mantida fora do dispositivo por duas razões. A primeira é arquitetural: o serviço precisa acessar a interface de dados urbanos, externa ao nó, e concentrar essa comunicação em um ponto torna o dispositivo simples e substituível. A segunda é de evolução: mantida a decisão em serviço, alterar a base de regras não exige regravação do firmware de nenhum nó implantado. É também a mesma topologia da telegestão contratada pelo município.

### 7.2.1 Implantação em nuvem

Tudo o que decide, registra e apresenta é implantado como serviço em nuvem, em modelo de plataforma como serviço; ao nó cabe executar. São cinco os serviços: a interface de dados urbanos, sobre HTTP, expondo interface de programação no estilo REST; o serviço de decisão, que consome os eventos, executa a inferência, aplica as três restrições rígidas e publica o comando; o intermediário de mensagens MQTT, que entrega o comando ao nó assinante e recebe a telemetria em sentido inverso; a instância gerenciada de banco de dados, descrita em 7.2.2; e o painel de acompanhamento, aplicação web que lê o histórico do banco e exibe, lado a lado, o dado recebido, o nível pretendido, a correção imposta pela verificação e a iluminância medida. Ao nó cabe assinar o tópico de comando, ajustar a modulação e publicar a iluminância lida, em canal cifrado e com credencial própria.

Acrescenta-se a razão de alcance, que é o que recomenda a nuvem em lugar de máquina local: o nó precisa ser comandado de fora da rede em que se encontra.

### 7.2.2 Persistência e arquitetura de dados

A arquitetura inclui um banco de dados, e a razão não é de armazenamento, mas de verificação: o trabalho afirma que toda decisão é inspecionável e que a conformidade pode ser comprovada decisão a decisão, o que só se sustenta com registro durável do que entrou, do que a inferência pretendeu, do que a verificação corrigiu e do que o nó entregou. Adota-se modelo relacional: o critério normativo aplicável depende da classe da via, e reconstruir, para qualquer decisão passada, qual piso vigorava é operação de junção entre entidades — a integridade referencial é, aqui, o próprio mecanismo de auditoria. Os parâmetros normativos não residem no código, e sim em tabela, de modo que a camada de verificação lê seu critério do banco e atualizar um valor após revisão da norma torna-se operação de dado.

Quadro 2 – Entidades do banco de dados e sua função no sistema

| Entidade | Atributos principais | Função no sistema |
| --- | --- | --- |
| classe_iluminacao | Código da classe; iluminância mínima; iluminância admitida em dimerização; classe mínima admitida; taxa máxima de decréscimo | Referência normativa populada a partir da ABNT NBR 5101. Fornece o critério externo que a verificação consulta a cada decisão |
| ponto_de_luz | Identificador; coordenadas; logradouro; classe de iluminação; estado operacional | Representa a luminária. Na avaliação há um único registro; o modelo, contudo, é o do parque |
| evento_urbano | Carimbo de tempo; tipo; valor; abrangência; origem | Registra cada mensagem recebida da interface de dados urbanos |
| versao_base_regras | Identificador; data de vigência; quantidade de regras; resumo das alterações | Atribui cada decisão à versão da base que a produziu — condição para reproduzir resultados |
| decisao | Carimbo de tempo; ponto de luz; nível pretendido pela inferência; nível emitido; restrição que motivou a correção; versão da base de regras | Núcleo da auditoria. Separar nível pretendido de nível emitido é o que torna mensurável a atuação da camada de verificação |
| telemetria | Carimbo de tempo; ponto de luz; decisão correspondente; ciclo de trabalho aplicado; iluminância medida | Registra o que o nó entregou. Confrontada com a decisão, produz a latência e a diferença entre nível decidido e medido |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A separação entre decisão e telemetria é deliberada: a primeira registra o que o sistema determinou, a segunda o que o mundo devolveu, e mantê-las ligadas por chave estrangeira é o que permite medir a divergência entre uma coisa e outra. Em escala municipal, evento urbano e telemetria exigiriam particionamento por tempo e provavelmente armazenamento de série temporal — tratamento que figura entre os trabalhos futuros.

## 7.3 O nó de demonstração

O protótipo é um nó único, deliberadamente mínimo: sua função é tornar visível e mensurável o resultado da decisão, não caracterizar componentes.

Quadro 3 – Elementos do nó de demonstração

| Elemento | Função no nó | Especificação adotada |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador ESP32-WROOM-32 | Mantém a sessão com o intermediário, recebe o comando, gera o sinal de acionamento e publica a telemetria | Dois núcleos a 240 MHz, 520 KiB de memória, Wi-Fi 2,4 GHz nativo, modulação por largura de pulso em hardware com resolução programável. Alimentado pela porta de programação |
| Segmento de fita de LED em 12 V | Reproduz o ponto de luz da via | Tipo 5050, 60 emissores por metro, 14,4 W/m, abertura de 120°, resistores de limitação integrados, seccionamento a cada três emissores. Comprimento fixado por medição (7.3.2) |
| Módulo de acionamento com transistor de efeito de campo | Converte o sinal modulado em variação do fluxo luminoso | Nível lógico a partir de 3,3 V, modulação até 20 kHz, carga de 5 V a 30 V, resistor de porta e proteção integrados, bornes a parafuso |
| Sensor de iluminância BH1750FVI | Mede a iluminância entregue no plano de medição e a publica continuamente | Saída digital em lux por barramento I²C; 1 lx a 65.535 lx; resolução de 0,11 lx no modo de alta resolução 2 |
| Fonte de 12 V | Alimenta o ramo de iluminação, separado da alimentação do microcontrolador | Fonte chaveada de 12 V e 2 A; consumo do segmento inferior a 300 mA |
| Anteparo de bancada | Isola o plano de medição da luz ambiente e delimita a cena observada pela plateia | Estrutura opaca de face interna fosca, com a luminária em uma extremidade e o plano de medição na outra |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A montagem não exige solda: as conexões de potência são feitas em bornes a parafuso e as de sinal em barramento de prototipagem. Todos os elementos são componentes de prateleira, e esse fato integra o argumento: demonstrar o vínculo entre observação urbana e atuação luminosa não requer investimento significativo.

### 7.3.1 Critérios de seleção e alternativas preteridas

Cada elemento foi selecionado contra alternativas efetivamente disponíveis, segundo quatro critérios: aderência funcional; disponibilidade no mercado nacional em prazo compatível com as seis semanas; verificação independente da especificação na documentação do fabricante; e economia de montagem.

Quadro 4 – Alternativas consideradas e razão da escolha

| Função | Solução adotada | Alternativas preteridas | Razão determinante |
| --- | --- | --- | --- |
| Processamento e comunicação | ESP32 | Arduino Uno ou Nano; ESP8266; Raspberry Pi Pico W; computador de placa única | O Arduino não possui rádio nem comporta sessão segura em 2 KiB de memória. A modulação do ESP8266 é assistida por software, com instabilidade temporal incompatível com rampa governada. O Pico W é adequado, e a preferência decorre da modulação em hardware e da maturidade das bibliotecas. O computador de placa única é rejeitado por razão arquitetural, não por capacidade |
| Acionamento da fonte de luz | Módulo com transistor de efeito de campo, nível lógico a partir de 3,3 V | Módulo baseado no IRF520; transistor discreto; regulador de corrente constante; dimerização em tensão de rede | O módulo adotado traz resistor de porta, polarização e proteção integrados, e seu nível lógico abrange os 3,3 V do microcontrolador. O baseado no IRF520, de aparência e preço equivalentes, exige comando em 5 V por declaração do fabricante e operaria em condução parcial. A dimerização em tensão de rede expõe a bancada a 127 V sem ganho |
| Fonte de luz | Segmento curto de fita de LED em 12 V | Emissor de potência com resistor de lastro; refletor de estado sólido em 12 V; luminária viária; lâmpada incandescente | A fita traz resistores de limitação integrados, o que elimina o cálculo e a dissipação do lastro; a objeção de ser fonte extensa vale para o rolo, não para o segmento, pois dez centímetros a 1,5 m subtendem menos de quatro graus. O refletor de 12 V é rejeitado por duas razões independentes: um exemplar de 10 W e 800 lm entregaria cerca de 113 lux a 1,5 m, seis vezes a faixa de trabalho, e sua alimentação em faixa de 12 V a 24 V denuncia reatação interna de corrente constante, que torna a modulação na entrada imprevisível. A incandescente tem inércia térmica que mascara a dinâmica da decisão |
| Medição da iluminância | Sensor digital BH1750FVI | Fotorresistor; luxímetro portátil de baixo custo | O fotorresistor entrega resistência, não iluminância, e sua resposta espectral não aproxima a curva de sensibilidade do olho: qualquer valor em lux dele extraído seria curva ajustada pelos próprios autores. O luxímetro portátil não tem saída digital e não compõe telemetria; os modelos da faixa de preço compatível declaram erro de zero da ordem de dez lux, superior à grandeza medida |
| Transporte da mensagem | Wi-Fi com protocolo MQTT | LoRaWAN; NB-IoT; Zigbee | São as tecnologias empregadas em telegestão e seriam as escolhas corretas em campo. O MQTT, porém, é independente do meio: substituir o rádio não altera o intermediário nem a semântica dos tópicos. O objeto avaliado é a camada de decisão, não o enlace |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Duas escolhas merecem desenvolvimento. A rejeição do computador de placa única não se dá por insuficiência, e sim porque a arquitetura mantém a decisão fora do dispositivo: o microcontrolador de recurso restrito é o que a torna verificável, pois o nó não decide porque não teria como decidir. A segunda é a relação entre o acionamento da bancada e o exigido em contrato — o Caderno de Encargos especifica dimerização de 0 a 10 V, e a bancada emprega modulação por largura de pulso; ambas são entradas padronizadas de reatores de estado sólido, e a conversão entre elas é um filtro passa-baixas seguido de seguidor de tensão. A diferença é de interface elétrica, não de natureza do comando, o que permite afirmar que o mecanismo demonstrado é transponível ao equipamento instalado.

### 7.3.2 Dimensionamento e condições de medição

A medição de bancada não constitui verificação fotométrica normativa: aferir uma instalação exigiria malha de pontos, uniformidade, iluminâncias mínima horizontal e vertical e valores mantidos ao longo da vida útil — nada disso é reproduzível com um único ponto de medição. O que os procedimentos asseguram é que a grandeza lida corresponda à luz produzida pelo nó e que a relação entre o nível comandado e o entregue seja conhecida e estável.

A iluminância no eixo vale E = Φ/(Ω h²), em que Φ é o fluxo do segmento, Ω o ângulo sólido da abertura declarada e h a distância ao plano de medição; fixada a altura, o comprimento do segmento é a variável de projeto. Como anúncios de fitas nominalmente idênticas declaram fluxos de 600 a 1.300 lm por metro, esse comprimento é determinado por medição: ajusta-se o segmento até que a leitura a ciclo pleno se situe entre uma vez e meia e duas vezes a iluminância média mantida da classe, e os ciclos correspondentes a 10 lux e a 5 lux são igualmente medidos. Essa margem entre o teto físico e o normativo é o que torna o resultado significativo: o limite é imposto pela camada de verificação, e não pela incapacidade do equipamento. A modulação opera a 5 kHz com 12 bits, de modo que o período do sinal é desprezível diante dos 120 ms de integração do sensor; e como medir 10 lux em recinto de 300 a 500 lux não produz resultado interpretável, o plano de medição fica no anteparo, com a iluminância residual registrada antes de cada sessão e subtraída das leituras.

A taxa máxima de decréscimo tem consequência direta sobre a demonstração: uma redução de 10 lux para 5 lux consome, no mínimo, cinco minutos. A norma limita apenas o decréscimo — a elevação não está sujeita a essa restrição, e o trabalho a mantém livre, por jamais reduzir a segurança. A demonstração explora essa assimetria: diante de um evento reportado, a elevação é imediata e visível, e a atenuação subsequente ocorre sob rampa governada, exibida no painel junto à trajetória prevista.

### 7.3.3 Incerteza declarada

O sensor declara exatidão da ordem de vinte por cento em valor absoluto, e a bancada não dispõe de instrumento de referência calibrado. Isso não afeta a verificação do invariante de segurança, que incide sobre o nível decidido, em software, antes da emissão do comando, com critério externo e reproduzível por quem disponha do texto normativo e dos registros de decisão. Tampouco compromete a latência, medida em tempo e não em lux, nem a trajetória normalizada do fluxo — a razão entre a iluminância corrente e a plena, forma relativa em que a norma expressa a restrição de taxa, e na qual um erro sistemático de escala se cancela.

Tampouco afeta a consistência interna da bancada, e esta é a observação central: a iluminação plena da classe não é valor imposto desde fora, e sim definida como o ciclo de trabalho em que o sensor registra o valor da classe, com o piso de atenuação e a taxa máxima de decréscimo estabelecidos em relação a essa mesma referência — de modo que um erro sistemático desloca conjuntamente os três valores sem alterar nenhuma relação entre eles. Restam três propriedades a estabelecer, todas insensíveis a esse erro: repetibilidade, monotonicidade e linearidade da resposta, e controle da parcela ambiente.

## 7.4 Dados urbanos e construção dos cenários

O conteúdo publicado pela interface emulada é construído a partir de dados públicos do município: as solicitações do SP156 no portal de dados abertos (SÃO PAULO, 2026), os registros do Centro de Gerenciamento de Emergências e a base georreferenciada, que permite determinar a classe aplicável. Agregados e não operando em tempo real, esses conjuntos servem à construção de cenários realistas: a interface reproduz o formato e a semântica que uma plataforma municipal produziria, e não os seus dados, aos quais não há acesso público. O trabalho não afirma integração com o Smart Sampa — afirma a construção de um sistema preparado para recebê-la. Daí deriva a suíte de cenários, que cobre o espaço de entrada, incluídas as combinações conflitantes que constituem o caso interessante da decisão.

## 7.5 Mecanismo de decisão

A decisão é produzida por sistema de inferência nebulosa do tipo Mamdani, cuja construção compreende a definição das variáveis de entrada e de seus conjuntos linguísticos, a formulação da base de regras e o método de agregação e de defuzificação.

Quadro 5 – Variáveis de entrada do sistema de decisão

| Variável | Origem | Justificativa da inclusão |
| --- | --- | --- |
| Nível de movimentação na via | Interface de dados urbanos | É a variável que a norma indica como determinante do tempo de funcionamento da iluminação adaptativa, na subseção 6.10.3 |
| Ocorrência reportada nas proximidades | Interface de dados urbanos | Evento de segurança ou de trânsito justifica elevação do nível independentemente da movimentação. Corresponde ao alerta automático que a plataforma municipal já produz |
| Condição meteorológica | Interface de dados urbanos | A subseção 6.10 desaconselha a dimerização sob nevoeiro, neblina e chuva, o que converte esta variável em restrição e não apenas em entrada |
| Faixa horária | Relógio do serviço de decisão | Distingue regimes de utilização da via e opera como evidência de apoio quando as demais são inconclusivas |
| Classe de iluminação da via | Base georreferenciada municipal | Determina o piso normativo aplicável e, portanto, o limite inferior da decisão para aquele ponto de luz |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A saída é o nível de fluxo pretendido, expresso como fração contínua do fluxo pleno — e não a seleção entre estados discretos, porque a taxa de decréscimo é limitada pela norma. A base de regras é construída em forma linguística e tem duas origens declaradas: as prescrições da ABNT NBR 5101 quanto aos casos em que a atenuação é vedada ou limitada, e o conhecimento de domínio da literatura revisada. Nenhuma regra deriva de decisões rotuladas pelos próprios autores, o que preserva a base externa e auditável. A inferência é seguida, obrigatoriamente, pela camada de verificação normativa.

- Piso de iluminância: o nível emitido nunca é inferior ao piso da classe de dimerização admitida para a classe da via.

- Taxa de variação: a transição é rampeada de modo a não exceder a taxa máxima de decréscimo. O restabelecimento do fluxo não está sujeito a essa limitação.

- Suspensão sob condição meteorológica adversa: sob nevoeiro, neblina ou chuva a dimerização é suspensa e o sistema opera em fluxo pleno.

Acrescenta-se uma quarta regra, cuja autoria é declarada: em caso de falha de comunicação, o nó reverte autonomamente ao fluxo pleno — entre os dois modos de erro possíveis, o consumo desnecessário é recuperável e a supressão da iluminação em via ocupada não é. A separação entre a camada de inferência e a camada de verificação é a principal decisão de projeto: a primeira é adaptativa e pode ser alterada ou substituída, a segunda é fixa, deriva de norma e opera como invariante de segurança. Isso permite afirmar a conformidade do sistema independentemente do comportamento da inferência, e é o que tornaria a proposta admissível para uma concessionária regulada: o comportamento inteligente pode evoluir, o limite não.

## 7.6 Classe de iluminação adotada

A verificação exige a fixação prévia de uma classe, determinada pelo procedimento da ABNT NBR 5101 e não arbitrada. Adota-se como cenário de referência a calçada de via urbana local, com velocidade inferior a 30 km/h, tráfego moderado, pedestres e veículos, veículos estacionados e luminância de ambiente moderada: a soma dos fatores conduz à classe P3, de 10 lux. Como a subseção 6.10 permite a dimerização até duas classes inferiores, a classe P5, de 5 lux, é o piso. O sistema opera entre 10 lux e 5 lux, com taxa máxima de decréscimo de 1 lux por minuto.

## 7.7 Procedimentos e avaliação

A execução organiza-se em três blocos. O primeiro caracteriza a infraestrutura e as fontes, por levantamento documental e análise dos dados abertos, e constrói o sistema — interface de dados urbanos, serviço de decisão, camada de verificação, transporte, firmware e painel. O segundo submete o sistema à suíte de cenários e verifica, para cada decisão emitida, se algum dos três limites foi transgredido; o critério é categórico, nenhuma violação é admitida, e incluem-se cenários adversariais construídos para induzir a inferência a produzir decisão inadmissível, de modo que a verificação seja submetida a esforço e não apenas exercitada. O terceiro mede a latência entre a publicação do dado e a estabilização da iluminância, avalia a concordância entre a decisão de cada cenário e o envelope esperado, e consolida a especificação de integração.

O envelope de decisão esperado é o intervalo de níveis aceitáveis para cada cenário, definido pelos autores antes da avaliação e derivado, sempre que possível, das prescrições normativas e da literatura; onde isso não é possível, reflete julgamento dos autores, e a avaliação mede a coerência entre a base de regras e esse julgamento, não a correção absoluta da decisão. A verificação do invariante não padece dessa limitação, por ter critério derivado da norma e verificável por terceiros: é por isso que constitui o resultado mais robusto do trabalho.

## 7.8 Tratamento de dados pessoais

O sistema não captura, não processa e não armazena imagem, som ou qualquer dado que permita identificar pessoa. A interface publica apenas descritores agregados do estado da via; os conjuntos públicos usados nos cenários são divulgados de forma agregada; o nó possui um único sensor, de iluminância; e o Quadro 2 explicita o conteúdo de cada entidade do banco, onde não há atributo de imagem, de áudio ou de identificação individual — a ausência é verificável no próprio modelo de dados.

A plataforma tomada como referência opera reconhecimento facial e leitura de placas, tratamento sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018), do qual o trabalho não depende. O risco de desvio de finalidade não é hipotético: em San Diego, cerca de três mil e trezentos postes receberam sensores com finalidade declarada não policial, e a partir de 2018 a polícia passou a acessar as imagens, até que a reação pública levou à desativação do programa (PERRY, 2020). A literatura sobre a plataforma paulistana concentra-se no reconhecimento facial e em seus efeitos discriminatórios (OLIVEIRA; FAGUNDES; SPOLLE, 2025). A resposta deste trabalho é de projeto: a especificação de integração exige que a interface publique exclusivamente descritores agregados, e que identificadores biométricos, imagens e placas não componham o contrato de dados.

# 8 RESULTADOS ESPERADOS

O resultado principal é o protótipo funcional que executa o fluxo completo, do dado urbano à luz, com a iluminância medida exibida em painel — objeto da demonstração de defesa.

- A caracterização documentada da infraestrutura de iluminação, telegestão e monitoramento urbano de São Paulo, que sustenta a afirmação de que a proposta não demanda novo investimento.

- A demonstração de que a camada de verificação impede a violação dos três limites da ABNT NBR 5101 em todas as decisões da suíte, incluídos os cenários adversariais. É o resultado de critério externo e, por isso, o mais robusto do trabalho.

- A especificação da interface de integração entre plataforma de monitoramento urbano e sistema de telegestão, acompanhada da base de regras documentada para reprodução, da latência do percurso e da suíte de cenários.

# 9 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Os resultados deverão ser interpretados à luz das seguintes limitações, decorrentes de restrições de escopo assumidas deliberadamente.

- Não há integração efetiva com o Smart Sampa nem com a telegestão da concessionária, por não disporem de interface pública; emprega-se interface que emula o comportamento esperado, e uma integração efetiva com plataforma que opere reconhecimento facial exigiria tratamento jurídico próprio. Os dados públicos empregados são agregados e não operam em tempo real. O envelope de decisão esperado, por sua vez, é definido pelos autores: onde não deriva de prescrição normativa, a avaliação de concordância mede a coerência entre a base de regras e esse julgamento, e não a correção da decisão em sentido absoluto.

- O protótipo é um nó único, em escala reduzida e baixa tensão, não reproduzindo a potência, a altura de montagem nem a geometria fotométrica de uma luminária viária: transpõe-se a arquitetura e o procedimento, não os valores medidos. Não se contempla controle coordenado de múltiplas luminárias nem operação em tensão de rede, considera-se uma única classe de via, e o enlace é Wi-Fi, e não as tecnologias de longo alcance usadas em telegestão.

- A bancada não realiza verificação fotométrica normativa, que exigiria malha de pontos, uniformidade, iluminância vertical a 1,5 m, índice de reprodução de cor, valores mantidos e fotômetro calibrado. Os instrumentos são sensores sem calibração rastreável, com exatidão declarada da ordem de vinte por cento, em cadeia única: afirma-se repetibilidade, monotonicidade e consistência interna da escala, e não exatidão absoluta em iluminância.

- A base de regras é fixa: o sistema decide, mas não aprende. Seu ajuste automático a partir de histórico operacional, por sistemas neuro-nebulosos ou aprendizado por reforço sujeito a restrições, exigiria uma série de operação que este trabalho não produz, e figura entre os trabalhos futuros — assim como a avaliação energética, já que o trabalho não quantifica economia de energia.

# 10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Despacho nº 3.423, de 29 de novembro de 2022: aprova o manual de instruções do art. 474 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, para operacionalizar o faturamento destinado à iluminação pública caso sejam instalados sistemas de gestão. Brasília: ANEEL, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/iluminacao-publica. Acesso em: 12 set. 2026.

ALVES, Maria Abadia; DIAS, Ricardo Cunha; SEIXAS, Paulo Castro. Smart Cities no Brasil e em Portugal: o estado da arte. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 11, e20190061, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.e20190061.

ANTHONY JNR, Bokolo. Enabling seamless interoperability of digital systems in smart cities using API: a systematic literature review. Journal of Urban Technology, v. 31, n. 4-5, p. 123-156, 2024. DOI: 10.1080/10630732.2024.2427543.

ASKOLA, Janne et al. Effect of adaptive control on the LED street luminaire lifetime and on the lifecycle costs of a lighting installation. Lighting Research & Technology, v. 54, n. 1, p. 75-89, 2022. DOI: 10.1177/14771535211008179.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Censo da iluminação pública no Brasil: base 2023. Brasília: ABCIP, set. 2024. Elaborado a partir da Base de Dados Geográfica da Distribuidora da ANEEL. Disponível em: https://abcip.com.br/publicacoes/. Acesso em: 13 set. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5101: iluminação viária – procedimentos. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida 2, 20 set. 2024.

BELLONI, Elisa et al. A new street lighting control algorithm based on forecasted traffic data for electricity consumption reduction. Lighting Research & Technology, v. 56, n. 5, p. 481-501, 2024. DOI: 10.1177/14771535231194536.

BUYUKKINACI, Bedrettin et al. Road lighting automation scenarios depending on traffic speed and volume. Lighting Research & Technology, v. 51, n. 6, p. 910-921, 2019. DOI: 10.1177/1477153518812536.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 13 set. 2026.

CATLETT, Charlie E. et al. Array of Things: a scientific research instrument in the public way – platform design and early lessons learned. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SCIENCE OF SMART CITY OPERATIONS AND PLATFORMS ENGINEERING, 2., 2017, Pittsburgh. Proceedings [...]. New York: ACM, 2017. p. 26-33. DOI: 10.1145/3063386.3063771.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉCLAIRAGE. CIE 115:2010: lighting of roads for motor and pedestrian traffic. 2. ed. Viena: CIE, 2010.

DIZON, Excel; PRANGGONO, Bernardi. Smart streetlights in Smart City: a case study of Sheffield. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, v. 13, n. 4, p. 2045-2060, 2022. DOI: 10.1007/s12652-021-02970-y.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 series datasheet. Versão 4.3. Xangai: Espressif Systems, 2023.

FRANÇA FILHO, Cleunio; TAVARES, Eduardo. Stochastic modeling of smart street lighting systems: maintenance models assessment. Computing, v. 107, n. 1, art. 19, 2025. DOI: 10.1007/s00607-024-01359-x.

GALIČ, Maša; GELLERT, Raphaël. Data protection law beyond identifiability? Atmospheric profiles, nudging and the Stratumseind Living Lab. Computer Law & Security Review, v. 40, art. 105486, 2021. DOI: 10.1016/j.clsr.2020.105486.

HIROKI, Stella Marina Yurí. Mobilidade, participação e dados: o caso da aplicação do Waze for Cities Data na cidade de Joinville (SC). urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 13, e20200030, 2021. DOI: 10.1590/2175-3369.013.e20200030.

LIN, Jie et al. A survey on Internet of Things: architecture, enabling technologies, security and privacy, and applications. IEEE Internet of Things Journal, v. 4, n. 5, p. 1125-1142, 2017. DOI: 10.1109/JIOT.2017.2683200.

MAMDANI, Ebrahim H.; ASSILIAN, Sedrak. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, v. 7, n. 1, p. 1-13, 1975.

NIPE – NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. CePIL participa de cerimônia de entrega de dispositivos de telegestão para projeto de iluminação na Unicamp. Campinas: NIPE/Unicamp, 27 jan. 2026. Disponível em: https://www.nipe.unicamp.br/2026/01/27/cepil-participa-de-cerimonia-de-entrega-dos-dispositivos-de-telegestao/. Acesso em: 12 set. 2026.

NOGUEIRA, Bruno César. Uma proposta de adaptação dinâmica da iluminação urbana baseada em IoT e DCOP. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2024. Disponível na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/MB_26af3fc1de96227a6a1aa0392ba78ed0. Acesso em: 13 set. 2026.

OASIS. MQTT Version 5.0: OASIS Standard. Burlington: OASIS Open, 2019. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 12 set. 2026.

OLIVEIRA, Cyntia Barbosa; FAGUNDES, Mari Cristina de Freitas; SPOLLE, Marcus Vinicius. Racismo digital e gestão populacional: uma análise sobre câmeras com reconhecimento facial. Mosaico, v. 17, n. 27, e1727202546, 2025. DOI: 10.12660/rm.v17n27.2025.92355.

PERRY, Tekla S. Cops tap smart streetlights, sparking controversy and legislation. IEEE Spectrum, 8 ago. 2020. Disponível em: https://spectrum.ieee.org/cops-smart-street-lights. Acesso em: 13 set. 2026.

PICKERING, Lynn; COHEN, Kelly; DE BAETS, Bernard. A narrative review on the interpretability of fuzzy rule-based models from a modern interpretable machine learning perspective. International Journal of Fuzzy Systems, v. 28, n. 4, p. 1313-1332, 2026. DOI: 10.1007/s40815-025-02022-z.

REIA, Jess; CRUZ, Luã. Cidades inteligentes no Brasil: conexões entre poder corporativo, direitos e engajamento cívico. Cadernos Metrópole, v. 25, n. 57, p. 467-490, 2023. DOI: 10.1590/2236-9996.2023-5705.

RIBEIRO, Maria Carolina Hernandez. Projeto de iluminação pública da Unicamp prevê redução de custos e de consumo energético. Campinas: Portal Unicamp, 28 jan. 2026. Disponível em: https://www.unicamp.br/noticias/2026/01/28/projeto-de-iluminacao-publica-da-unicamp-preve-reducao-de-custos-e-de-consumo-energetico/. Acesso em: 12 set. 2026.

RUDIN, Cynthia. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature Machine Intelligence, v. 1, n. 5, p. 206-215, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0048-x.

SANCHEZ, Luis et al. SmartSantander: IoT experimentation over a smart city testbed. Computer Networks, v. 61, p. 217-238, 2014. DOI: 10.1016/j.bjp.2013.12.020.

SÃO PAULO (Município). Contrato de Concessão nº 003/SMSO/2018: parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de São Paulo. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2018a. Originado da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015. Contrato e termos aditivos disponíveis em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/spregula/iluminacao_publica/contratos/. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Anexo III do Contrato – Caderno de Encargos da Concessionária. Concorrência Internacional nº 01/SES/2015. São Paulo: Secretaria Municipal de Serviços, 2015. Edital republicado e seus anexos disponíveis em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/spregula/w/iluminacao_publica/noticias/206645. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Prefeitura assina contrato com consórcio responsável pela modernização da iluminação pública. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2018b. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/prefeitura-assina-contrato-com-consorcio-responsavel-pela-modernizacao-da-iluminacao-publica. Acesso em: 12 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Prefeitura avança na modernização com LED da rede de iluminação pública de São Paulo. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 8 out. 2021. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/prefeitura-avanca-na-modernizacao-com-led-da-rede-de-iluminacao-publica-de-sao-paulo. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Programa Smart Sampa atinge meta para 2025 e já soma 40 mil câmeras integradas. São Paulo: Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 19 set. 2025. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/seguranca_urbana/w/programa-smart-sampa-atinge-meta-para-2025-e-já-soma-40-mil-câmeras-integradas-ao-maior-sistema-de-monitoramento-da-américa-latina. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Termo de Referência – Plataforma Smart Sampa (Anexo A). São Paulo: Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 2022. Versão submetida a consulta pública virtual entre 12 e 31 de agosto de 2022, na plataforma Participe+. Anexos II, IV, V e VIII. Disponível em: https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/209/topics. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Termo de Contrato nº 032/SMSU/2023: Programa Smart Sampa. Contratada: Consórcio Smart City SP. São Paulo: Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 7 ago. 2023. Originado do Pregão Eletrônico nº 079/SMSU/2022, processo 6029.2021/0015253-1. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/seguranca_urbana/w/menu/366662. Acesso em: 13 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Portal de dados abertos da cidade de São Paulo. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 2026. Disponível em: https://dados.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 12 set. 2026.

SÃO PAULO (Município). Termos de aditamento ao Contrato de Concessão nº 003/SMSO/2018. São Paulo: SP Regula – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, 2019-2022. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/spregula/iluminacao_publica/contratos/. Acesso em: 13 set. 2026.

ZADEH, Lotfi A. Fuzzy sets. Information and Control, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965.

COMPONENTES DO GRUPO

RA	NOME

N309EC4	Bruno Bonavigo Dacal

N090758	Lucas de Araujo Vergara

N083DG1	Vitor Oliveira dos Santos

_______________	_________________________________